INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ

INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

## PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE, EN LA PLANTA PROCESADORA GLOBALIZANDO LA SOLIDARIDAD A. C.

DESARROLLADO POR:

### ADELIA LÓPEZ HERNÁNDEZ

05270390

ASESOR

ING. ATANACIO HERNANDEZ CHAN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

INDICE

INTRODUCCION

Pág.

CAPITULO 1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

1.1 Definición del problema							10

1.2 Justificación del proyecto							10

1.3 Hipótesis										10

1.4 Objetivo general								10

1.5 Objetivos específicos								11

1.6 Alcances y limitaciones del proyecto					11

1.6.1 Alcances								11

1.6.2 Limitaciones								11

CAPITULO 2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

2.1 Historia de la empresa								13

2.1.1 Objetivos de globalizando la solidaridad A. C.			14

2.1.2 Actividad principal							14

2.2 Razón social									15

2.3 Misión										15

2.4 Visión										16

2.5 Valores										16

2.6 Organigrama estructural							17

2.6.1 Estructura organizativa y actividades prioritarias		18

2.6.2 Descripción general del área de la Planta 			19

2.6.3 Organigrama de la planta procesadora				21

2.6.3.1 Personal de la planta					21

2.7 Distribución actual de la Planta						24

2.8 Descripción del proceso							25

2.9 Diagrama de flujo del proceso del chocolate 				29

2.9.1 Diagrama de flujo actual de la planta				33

2.9.1.1 Resumen del diagrama de flujo				34

2.10 Ubicación de la Planta							34

CAPITULO 3 MARCO TEORÍCO

3.1 Conceptos Básicos de Seguridad e Higiene Industrial			36

3.2 Breve historia de la Seguridad Industrial					36

3.3 Conceptos Básicos Generales de

Seguridad e Higiene en el Trabajo						39

3.3.1 Seguridad en el trabajo						39

3.3.2 Condiciones inseguras más frecuentes				40

3.3.3 Factores que pueden propiciar la

ocurrencia de la condición o del acto inseguro			41

3.3.4 Controles de seguridad que deben

considerarse en los centros de trabajo				41

3.4 Conceptos básicos de higiene en el trabajo				46

3.4.1 Higiene en el trabajo							46

3.4.1.1  Agentes que pueden producir enfermedades

de trabajo							46

3.4.2 Enfermedades de trabajo					49

3.4.2.1 Factores a considerar en relación

al agente en las enfermedades de trabajo	49

3.5 Riesgo										52

3.6 Seguridad en el trabajo							57

3.7 Importancia de las comisiones de seguridad e higiene			58

3.8 Principales costos de los accidentes y enfermedades del trabajo	59

3.8.1 Costos indirectos							59

3.8.2 Costos sociales							59

3.8.3 Análisis de costos							60

3.8.3.1Importacia de conocer los costos				60

3.9 Bases legales de la seguridad e higiene en el trabajo			62

3.10 Reglamento Federal de Seguridad, higiene y medio ambiente

De trabajo									65

3.11 Fundamentos legales de las Comisiones de

Seguridad e Higiene							66

3.12 Funcionamiento y organización de las Comisiones de

Seguridad e higiene 								69

3.13 Reglamento Interno de trabajo						78

3.14 Normas Oficiales de la STPS aplicables para este manual		80

CAPITULO 4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

4.1 Diagnóstico Situacional							82

4.2 Localización de los riesgos							83

4.3 Contenido del Diagnóstico Situacional					84

4.4 Evaluación de la Normatividad en

Seguridad e Higiene en el trabajo						85

4.5 Antecedentes									86

4.6 Metodología de la aplicación							86

4.7 Consideraciones generales							89

4.8 Hoja de Identificación del centro de trabajo					90

4.8.1 Área de producción (Formato IR1)					91

4.8.1.1 Formato IR2						109

4.8.2 Área de administración (Formato IR1)				110

4.8.2.1 Formato IR2						128

4.8.3 Formato IR3								129

4.9 Porcentaje de cumplimiento en el área de producción			130

4.10 Porcentaje de cumplimiento en el área de administración		132

4.11 Resultado del diagnóstico general						134

CAPITULO 5. MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE

5.1 Programa de trabajo para la formulación del

Manual de seguridad e higiene						136

5.2 Programa de trabajo para la formulación del manual			137

5.3 Cronograma del desarrollo de las actividades				144

5.4 Tabla de Costos								154

5.5 Señales de Seguridad necesarias para la Planta Procesadora		161

5.6 Ubicación de las señales de seguridad propuestas para la

Planta Procesadora								162

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones									164

Recomendaciones									165

Fuentes de información								166

ANEXOS

ANEXO A										168

ANEXO B										179

ANEXO C										184

ANEXO D										204

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las empresas juegan un papel muy importante dentro del mercado global. Para que una empresa pueda competir frente a la demanda que generan los clientes, estos deben estar a la altura de la competencia. Para poder lograr tal objetivo, la estructura de la organización debe ser sólida,  así como también el personal que lo integra.

Hoy en día nos encontramos ante la necesidad de constantes cambios, actualmente el fenómeno de la globalización está cambiando el rumbo del mundo y de las empresas. La manera de hacer negocios debe adaptarse, con colaboradores que tengan una visión global y que sepan desarrollarse a la perfección en puestos clave de dirección, dentro de un entorno internacional. Es por esta razón, que el personal que integra una determinada compañía o empresa, debe estar comprometida con su labor dentro de ella

El ser competitivo implica ser más eficientes, más productivos y más creativos. Para lograr esto existe la enorme necesidad de corregir cualquier posibilidad de riesgo en el trabajo, pues el crecimiento de estos riesgos; en el futuro, irremediablemente causará perdidas a la empresa y una mínima productividad para la misma.

La seguridad y la higiene en el ambiente laboral son elementos muy importantes que deben tenerse en cuenta y no dejarlos a un lado como aspectos que hay que cumplir ante las leyes y los reglamentos que son impuestos por las organizaciones que se dedican a la evaluación de la normatividad en Seguridad e Higiene. Pues la seguridad y la higiene son fundamentales para un buen desarrollo de la vida laboral de la empresa.

La tarea no solo es para el operario; a quién hay que sensibilizar y adiestrarlo para que use de manera correcta su equipo y entienda que el equipo de protección personal será su aliado en la prevención de un accidente, la perdida de una parte de su cuerpo o inclusive la vida. Ésta tarea que conlleva responsabilidad y compromiso también recae en el patrón, pues es a quien más le interesa que sus obreros gocen de buena salud y puedan así; desarrollar sus labores eficientemente sin preocuparse de que su vida se encuentra en peligro, de lo contrario esto afectará en la producción de la empresa y estos serán reflejados en los costos que serían dañinos para la organización.

El patrón es quien debe dotar a sus empleados de equipos de protección personal, así como para la maquinaria y equipos que ayuden al combate contra incendios. Pues nadie tiene la garantía de que estará a salvo de un siniestro en esta vida.

La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con las normas y procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los factores que intervienen en la conformación de la seguridad como son: en primer lugar el factor humano, las condiciones de la empresa, las acciones que conllevan riesgos, prevención de accidentes entre otros. El seguimiento continuo mediante las inspecciones y el control de estos factores contribuyen a la formación de un ambiente laboral más seguro y confortable.

En este presente trabajo, se realizó un diagnostico situacional para La organización Globalizando la Solidaridad A. C., que nos indicará la problemática que tendremos que mejorar  en materia de seguridad e higiene.

En el capítulo 4 se presenta el diagnóstico situacional que se  realizó a  la empresa; utilizando un documento que es el modelo de diagnóstico que propone la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para evaluar el nivel de cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, el cual forma parte del proceso de administración que debe implantarse en los centros de trabajo para determinar ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? aplicar medidas preventivas, ya sean técnicas para cumplir con la norma o administrativas para la gestión y mantenimiento a fin de garantizar centros de trabajo seguros.

La aplicación de este documento permitirá ubicar oportunidades y debilidades estructurales y funcionales, técnicas y administrativas para un mayor y mejor control de estas, redituándole al empleador mejores condiciones de seguridad y salud para los trabajadores, y por lo tanto mayor productividad al aprovechar con mayor precisión  sus recursos técnicos, financieros y humanos.

El documento elaborado por la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, considera los elementos mínimos indispensables para obtener la información pertinente y adecuada para la estructuración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual facilita por su estructura la priorización de acciones tanto correctivas como preventivas para el cumplimiento y mantenimiento permanente y efectivo de la normatividad en la materia, cuya inclusión a la gestión integral del centro de trabajo observará un proceso de mejora continua, que garantizará a la empresa su cumplimiento y su efectividad en la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo.

En el capítulo 5, se hace la propuesta del manual de seguridad e higiene, en donde se incluye un cronograma en donde se le da seguimiento para cada punto que hace falta por cumplir; proponiendo las fechas planeadas para su resolución y con esto hacer que la empresa cumpla con las normas que aún hacen falta por darle resolución.

Por último, en el capítulo 6, el lector podrá notar, las conclusiones a las que se llegaron y sobre todo a las recomendaciones que se plantearon para la empresa Globalizando la Solidaridad A. C.

CAPÍTULO 1

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente la planta procesadora Globalizando la Solidaridad A. C., no cuenta con un programa de higiene y seguridad  que prevenga y detecte las causas de los accidentes y enfermedades profesionales.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la actualidad, toda empresa o industria, debe estar debidamente equipada y adiestrada ante cualquier siniestro o suceso que pudiera atentar contra la vida y la seguridad de los trabajadores. Proveer de seguridad y protección a sus empleados e higiene en su medio laboral, motiva a los empleados y les da confianza que su vida y su integridad como ser humano no está en riesgo a que sufra un accidente indeseable o un suceso que atente contra su vida. Por eso, se pretende que en la elaboración de este manual se propongan las condiciones necesarias referidas a higiene y seguridad industrial.

1.3 HIPÓTESIS

Con la implementación del Manual de Seguridad e Higiene, se pretende reducir o eliminar los riesgos y accidentes de trabajo. Será de gran ayuda pues proveerá de seguridad, protección, prevención, mejoramiento en el desempeño y la mejora económica  para la Planta Procesadora Globalizando la Solidaridad A.C. y  sus empleados.

1.4 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Manual de Seguridad e Higiene para la Planta  Procesadora Globalizando la Solidaridad A.C.

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un análisis de riesgos

- Realizar campañas de sensibilización para el uso de equipo de protección personal necesario para realizar su trabajo con mayor seguridad.

- Concientizar a los trabajadores de la importancia de la higiene y seguridad en el desempeño de sus labores para disminuir en un 30% los riesgos, enfermedades y accidentes en el trabajo.

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

1.6.1 ALCANCES

Se pretende que; con la elaboración de éste manual, se involucre a todo el personal de la Planta Procesadora Globalizando la Solidaridad A.C., con los reglamentos y lineamientos así como en las políticas de seguridad e higiene con la finalidad de disminuir los accidentes ocupacionales que pudieran atentar contra la vida de los trabajadores, proteger su salud y la de crear un mejor ambiente de trabajo.

1.6.2 LIMITACIONES

- El personal desconoce los beneficios de contar con seguridad e higiene en el medio laboral.

- El poco interés por parte de los empleados por la seguridad e higiene.

- La resistencia al cambio que presentan los trabajadores, para que se involucren hacia una nueva conducta de higiene y seguridad en el trabajo.

- La falta de personal que se encargue de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo en la Planta Procesadora Globalizando la solidaridad A.C.

- Actualmente la empresa no cuenta con el recurso económico suficiente para destinar un presupuesto para el desarrollo de éste proyecto.

- El poco tiempo que se estima para este proyecto.

CAPÍTULO 2

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

2.1 HISTORIA DE LA EMPRESA

A principios de este proyecto, se tenía la propuesta de construir la empresa en el municipio de Huixtla, pero por razones de terreno, no se pudo lograr dicha propuesta. Es por esta razón que la empresa se crea en el ejido Guadalupe Victoria, municipio de Tuzantán, en el estado de Chiapas. Globalizando la Solidaridad A.C., comienza a funcionar en el año de 2004. Teniendo como presidente de la organización el C. Elmer Díaz Roblero.

Este proyecto se creó gracias a que diversas comunidades aledañas a Tuzantán decidieron organizarse para poder crear una fuente de empleo; el cual es de gran ayuda para las personas que viven ahí. Pues de esta manera; crean su propio sustento económico.

Algo característico de ésta región es, que la mayoría de su población se dedica a la caficultora. Esto es algo que caracteriza al ejido Guadalupe Victoria, pues desde siempre han cosechado el café y aún sigue siendo su identidad como parte del municipio de Tuzantán. Aparte del café, en esta región; también se cultiva el cacao, siendo este a lo que se han enfocado, principalmente. Pues actualmente se han buscado formas o alternativas para poder industrializar el cacao. Es por ésta razón que nacen  los grupos de productores, para dar respuestas colectivas a los problemas inherentes en cuanto a la producción, así como la comercialización del café y el cacao.

Después de varios años trabajando para la consolidación de dicha organización; dentro de su acta constitutiva, se tratan aspectos de la misión de Globalizando la Solidaridad A. C., que es la de promover la producción agro ecológica; mediante la capacitación y asesoría que van dirigidos a los hombres y mujeres que habitan las regiones cafetaleras del estado de Chiapas. Sin embargo, después de casi diez años de crecimiento y consolidación; la asociación también ha madurado en su funcionamiento y en sus planteamientos; como es el de fijarse objetivos contra  la extrema pobreza, la discriminación, el analfabetismo, la marginación, las enfermedades, la desigualdad, el maltrato a la mujer y la familia y la falta de fuentes de empleo, pues sin este no pueden tener un sustento económico, como se mencionó más arriba.

2.1.1 OBJETIVOS DE GLOBALIZANDO LA SOLIDARIDAD A. C.

- Fortalecer la organización de los grupos de productores asociados.

- Promover la agricultura orgánica, ofreciendo productos de calidad libres de agentes químicos.

- Promover la comercialización de sus productos.

- Fomentar la protección del suelo mediante labores de conservación.

- Crear fuentes de trabajo en las comunidades rurales como alternativa al desempleo y migración.

- Diversificar las actividades productivas de nuestros socios.

- Reconocer el papel de la mujer en la actividad productiva y en la toma de decisiones.

- Mejorar la nutrición y la salud de las comunidades rurales.

- Recuperar la cultura e identidad de los indígenas participantes.

- Formar promotores locales que aseguren la continuación del proceso agro ecológico.

- Lograra a largo plazo la autosuficiencia técnica y económica de la organización.

2.1.2 ACTIVIDAD PRINCIPAL

Los productores asociados a las organizaciones que integran Globalizando la Solidaridad A. C., son mayoritariamente campesinos e indígenas de origen tzotzil, tzeltal, chuj, tojolabal, cak’chiquel y mame. Todos los socios se pueden considerar dentro del rubro social de ingresos bajos, teniendo como común denominador el poseer en forma individual, menos cinco hectáreas de superficie de cultivo. Las actividades principales de los socios son:

- La producción de café orgánico.

- Cultivo básico para el autoconsumo (maíz, frijol).

- Hortalizas.

- Manufactura de artesanías y textiles.

Globalizando la Solidaridad A. C. es una organización regional y está formada por Organizaciones y Ejidos  productoras de cacao  y  organizaciones de mujeres. Estas  distribuidas en el toda la región del soconusco.

Actualmente aglutina a 278 productores dedicados al cultivo de cacao y a 252 mujeres organizadas en las distintas localidades. Cada organización cuenta con reglamentos internos que establecen los criterios de conducta y su quehacer, estando presidida por una Directiva cuyas funciones incluyen la planeación y evaluación de las actividades de la organización.

Dada la población de las comunidades y las regiones donde se encuentran los socios de las organizaciones afiliadas, podemos hablar de 530 beneficiarios directos y de aproximadamente 750 beneficiarios indirectos de las actividades económicas y sociales que lleva a cabo.

2.2 RAZÓN SOCIAL

Globalizando la Solidaridad A.C.

2.3 MISIÓN

La organización busca el desarrollo de hombres y mujeres mediante el trabajo común y organizado; basado en la solidaridad y el respeto al medio ambiente, generando productos y servicios alternativos con calidad y calidez.

2.4 VISIÓN

Ser una organización de organizaciones sociales fortalecidas por su identidad, que encuentre el equilibrio entre el desarrollo de empresas sociales y, las comunidades rurales comprometidas con la conservación del medio ambiente, impulsando el sostenimiento de nuestras familias.

2.5 VALORES

- Lealtad

- Honestidad

- Respeto

- Responsabilidad

- Disciplina

- Perseverancia

- Objetividad

GLOBALIZANDO LA SOLIDARIDAD A.C.

ORGANIGRAMA GENERAL

2.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ASAMBLEA GENERAL

GERENTE COMERCIAL

COMITÉ EJECUTIVO

GERENTE DE TORREFACCIÓN

ASISTENTE DE VENTAS

CONTADOR

CONTADOR

GERENTE DE VENTAS

GERENTE DE PRODUCCIÓN

COORDINADOR GENERAL

COMITÉ DE EDUCACIÓN

GERENTE DE BENEFICIO

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR DE PROYECTOS

COMITÉ DE ADMISIÓN Y SEPARACIÓN DE SOCIOS

CONTADOR

ALMACENISTA

GERENTE DE PRODUCCION

ESTIBADORES

AUXILIAR

2.6.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS

Dentro de la estructura formal de la organización, existen las siguientes instancias:

- Asamblea General de Delegados: Integrada por tres representantes de cada organización, es la máxima autoridad.

- Comité Ejecutivo: Integrado por un Presidente, Secretario y Tesorero,          quienes son los responsables directos para representar a la organización ante Instituciones de Gobierno, así como de Administrarla y dar Dirección a sus Objetivos planteados en su Misión.

- Comité de Control y Vigilancia: Responsable de cuidar los bienes de la Federación y supervisar la administración y el cumplimiento de compromisos internos y externos.

- Comité de Admisión y Separación de Socios: Encargado del proceso de afiliación y bajas de productores.

- Comité de Educación: Encargado de la socialización de los socios y sus familias a la cultura organizativa  con base al trabajo colectivo y solidaridad entre socios.

La parte operativa  son quienes ejecutan los planes de trabajo según el mandato de la Asamblea de Delegados. Cuenta con un Coordinador General elegido por la Asamblea de Delegados quien cuenta con un conocimiento amplio de la producción orgánica y comercialización. Existen también coordinadores por área específica: Coordinador de Producción, Coordinador de Comercialización, Coordinador de Abasto Comunitario, Coordinador de Salud, Coordinador de Genero y desarrollo familiar y Coordinador de Torrefacción de cacao, quienes trabajan estrechamente con el Coordinador General para la operación eficiente y eficaz. El apoyo administrativo y contable lo proporciona el Área Administrativa.

En cada localidad donde se encuentran socios de las organizaciones integrantes, existen un Promotor y un Delegado.

El Promotor se caracteriza por ser un productor  destacado  y cultivos básicos cuya responsabilidad consiste en colaborar con el Coordinador de Producción en asuntos técnicos. El trabajo de los Promotores es en servicio de  los socios.

Dentro del proceso de toma de decisiones, los Delegados ocupan un lugar importante ya que representan los intereses de los socios integrantes. Los Delegados se reúnen mensualmente en la Asamblea General de Delegados Comunitarios. Esta Asamblea es el mecanismo principal para la retroalimentación y enlace entre la estructura de la organización y la base social de las organizaciones regionales. Es importante subrayar que cualquier acuerdo de la organización o cualquier asunto que afecte directamente a los productores, tiene que ser presentado a los Delegados Comunitarios para que estos en turno realicen las consultas necesarias en sus comunidades, para luego emitir sus opiniones en la siguiente Asamblea.

Este proceso ha sido fundamental para asegurar que la comunicación sea relevante para la planeación de la organización hacia las organizaciones y su base social.

El cuerpo técnico con el que cuentan se denomina CONADES  S.C. El objeto social cuenta con perfil jurídico desde el 6 de octubre de 2008, es otorgar asistencia técnica y capacitación a técnicos, productores y organizaciones sociales relacionadas con la producción orgánica, así como coadyuvar con asesoría para la conservación del medio ambiente y en procesos de industrialización de productos orgánicos.

2.6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE LA PLANTA PROCESADORA DE CHOCOLATE

Esta área es  de fundamental importancia para el crecimiento de la planta  ya que el manejo y maquila  del cacao en buena calidad depende del manejo de mantenimiento y el cumplimiento de los objetivos y las metas que se quieren alcanzar.

Propuesta

Cumplir cabalmente con las expectativas establecidas, realizando en tiempo y forma el acopio de la producción.

Establecer los controles necesarios para estar en posibilidades de generar los reportes de información oportunos que permitan evaluar el proceso.

Avances

Ejercer eficientemente la coordinación para el control de la calidad en el acopio del cacao.

El área de beneficio  tiene una capacidad de almacenamiento de 8000 quintales de cacao pergamino en la nave 1, y de 8000 quintales de cacao. La nave 1 tiene una dimensión de  570m2  (30 m. x 19 m.), en esta nave es donde se encuentra instalado el tren de beneficio, en el interior se ubican las oficinas generales   y  en un área de 40 m2.

La maquinaria se adquirió  pero debido a la falta de  potencia  de energía, la maquinaria no se ha podido utilizar en toda su capacidad.

2.6.3 ORGANIGRAMA DE LA PLANTA PROCESADORA

GERENTE DE BENEFICIO SECO

CONTADOR

ALMACENISTA

GERENTE DE PRODUCCIÓN

ESTIBADORES

AUXILIAR

2.6.3.1 PERSONAL  DE LA PLANTA

Responsable: Administrador de la planta procesadora.

Reporta a: Coordinador general.

Funciones:

Es el responsable de la formulación de los convenios del tostado con las organizaciones demandantes del servicio, instrumento jurídico inicial de la relación operativa en el que se establecen de común acuerdo las condiciones básicas en las que se desarrollara el proceso de beneficiado del cacao desde su ingreso hasta la salida del producto terminado hasta el destino que le convenga al cliente.

Es el responsable directo de la administración y operación eficiente del procesamiento del cacao desde su ingreso al beneficio, almacenamiento, conservación, envasado y embarque del producto terminado al destino final correspondiente.

Es el encargado del control operativo administrativo de todos los factores que intervienen para la realización óptima del proceso en el beneficiado del cacao.

Llevará un control del cacao  en Abas existente en la planta de acuerdo a la tonga respectiva, la entrada es el cacao que entro a la planta y que esta estibado, la salida es el cacao que diariamente se va maquilando y el saldo es el cacao existente, tanto sacos, Kg. brutos, tara y Kg. netos.

Receptor:

En el beneficio habrá un receptor, quien se encargara de calar, pesar y sacar rendimiento al cacao que entra a bodega.

En tiempos en que no haya recepción de cacao realizara actividades que le asigne el encargado del almacén.

Almacenista:

Es el responsable de registrar en el formato de entrada al almacén al cual le asignara un numero consecutivo de acuerdo a como va llegando el cacao a la planta de cada una de las organizaciones.

El almacenista al final de la jornada de labores hará un reporte diario de las entradas de cacao a la planta procesadora por cada una de las categorías de todas las organizaciones que hayan entregado.

El almacenista registrara en la bitácora del beneficio.

Estibadores:

Una vez que el cacao ya fue registrado en formato de entrada de almacén correspondiente, el almacenista instruirá a una cuadrilla de estibadores que estará formada por 5 personas para que se encarguen de las siguientes maniobras:

- Estibar los costales en camas de 30 por 20 sacos, lo que nos va a dar un monto de 600 sacos, cada monto es separado de acuerdo a la categoría del cacao.

- También este mismo equipo es responsable de vaciar los sacos a la tolva cuando se esté tostando.

- Además de tener limpio el beneficio, para prepara  las tabletas de 90 grs c/u para  envasarlos en cajas de 540 Kg. netos al envasar

- Cargar los camiones que transportaran el chocolate en cajas del beneficio al centro de distribución.

Maquinista:

Es la persona que opera tanto el tostado y moliendas como la descascarilla dora y como  de la revolvedora, deberá tener conocimiento sobre los sistemas de operación de la torrefactora de cacao las partes que componen cada una de las maquinas, mantenimiento preventivo y general, reparación y funcionamiento eficiente de los mismos; deberá coordinarse con el encargado de la revolvedora para calibrarla cuando se considere necesario a fin de obtener los tipos de preparación que exige el mercado y con el porcentaje de calidad suficiente, para ello se apoyara y coordinara con el almacenista de la planta y con los estibadores cuando se vaya a maquilar el cacao.

2.7 DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA

2.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1.- Recepción de Cacao: se verifica la calidad del grano, obteniendo una muestra por cada saco, si existe alguna anormalidad (fermentación, grano húmedo o manchado) el saco se separa. Posteriormente se calcula el rendimiento, esto se hace de la siguiente manera:   se verifica  las Abas, la proporción y tamaño, después se  deposita al tostador, esto depende directamente de la calidad del cacao a mayor rendimiento mejor calidad.

2.- Se pesan por  sacos y se documenta clasificándolo por organización y fecha de recepción.

3.-  Se estiban en las tongas correspondientes.

4.- Se vuelven a pesar los sacos antes de entrar al proceso, para llevar un control de cuanto cacao entra a la torrefactora.

5.- Se llevan los sacos a la tolva para dar inicio al proceso. Ver figura 2-1.

Figura 2-1

6.- Una vez tostado el cacao, se procede al pelado utilizando la descascarilladora. Ver figura 2-2.

Figura 2-2

7.- Se muele el cacao en el molino. Cabe mencionar que por cada kilo de cacao se le agrega ¼ de canela. Ver figura 2-3 y figura 2-4.

Figura 2-3						Figura 2-4

8.- Se lleva a la mezcladora y en este proceso se le añade 2 kilos de azúcar refinada por cada kilo de chocolate. Ver figura 2-5 y figura 2-6.

Figura 2-5						Figura 2-6

9.- Se pesan 520 kg de producto en la báscula. Ver figura 2-7 y figura 2-8.

Figura 2-7						Figura 2-8

10.- Una vez procesado y pesado se moldean en moldes de plástico con una capacidad de 520 kg., ver figuras 2-9, 2-10 y 2-11.

Figura 2-9					Figura 2-10

Figura 2-11

11.- Posteriormente los moldes se llevan al refrigerador para solidificar las tablillas de chocolate. Este proceso tarda de 20 a 30 minutos, aproximadamente. Ver figura 2-12 y figura 2-13.

Figura 2-12						Figura 2-13

12.- Una vez que los moldes se retiran del refrigerador, las tablillas de chocolate son retirados de los moldes y se dejan reposar en una mesa, esto con la finalidad de quitarles humedad y se impida la producción de bacterias. Ver figura 2-14, 2-15 y 2-16.

Figura 2-14			Figura 2-15			Figura 2-16

13.- El siguiente proceso es empacar las tabillas de chocolate en bolsas de celofán y almacenarlas en pilas, pues el siguiente paso es el sellado de las bolsas, ver figuras 2-17, 2-18, 2-19 y 2-20.

Figura 2-17					Figura 2-18

Figura 2-19					Figura 2-20

14.- Se procede al sellado de las bolsitas de celofán; utilizando una selladora manual-eléctrica, ver figuras 2-21, 2-22 y 2-23.

Figura 2-21		  Figura 2-22			Figura 2-23

15.-Para su venta se depositan en cajas de 540 Kg. Cada cajita contiene 6 tablillas de chocolate (debido a que el chocolate se expande, las cajas son de una capacidad mayor, pues si no fuera así, las tablillas no entrarían en su empaque).  Por último se estiban en cajas con una capacidad de 20 cajitas. Ver figuras 2-24, 2-25 y 2-26.

Figura 2-25

Figura 2-26

Figura 2-24

2.9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL CHOCOLATE.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

CONCEPTO DIAGRAMADO: Proceso de Elaboración del Chocolate     DIAGRAMA N°: 1

EL DIAGRAMA COMIENZA: Almacén de Planta Procesadora

EL DIAGRAMA TERMINA: Almacén de Producto Terminado

| DISTANCIA EN METROS | TIEMPO EN MINUTOS | SÍMBOLO |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |  | DISTANCIA EN METROS | TIEMPO EN MINUTOS | SIMBOLO | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Almacén de Materia Prima (Cacao Abas) |  | 8 | 40 |  | Traslado al almacén de producto terminado |
|  | 30 |  |  | Pesado e inspección de la calidad del cacao |  |  |  |  | Almacén de producto terminado hasta ser requisitado |
| 15 – 20 | 45 |  |  | Traslado a las tongas correspondientes |  |  |  |  |  |
| 15 – 20 | 45 |  |  | Traslado a la bascula |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | Pesado del cacao |  |  |  |  |  |
| B1=37 B2=60.5 | 40 |  |  | Traslado hacia la tolva tostador |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | Inicio de proceso e Inspección de la maquinaria. |  |  |  |  |  |
|  | 240 |  |  | Inspección del cacao durante el proceso |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Enfriamiento del cacao |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Descascarilladora |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | Molienda fina |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 60 |  |  | Envasado |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  | Empacado |  |  |  |  |  |
| RESUMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVENTO |  |  | NÚMERO |  | TIEMPO (min.) |  |  | DISTANCIA (mts.) |  |
| OPERACIONES |  |  | 9 |  | 603 |  |  |  |  |
| ACT. COMBINADAS |  |  | 4 |  | 385 |  |  |  |  |
| TRANSPORTES |  |  | 4 |  | 170 |  |  |  |  |
| ALMACENAMIENTOS |  |  | 2 |  | Indeterminado |  |  |  |  |

2.9.1 DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE LA PLANTA

1

2

3

4

5

7

8

9

6

Almacén de sacos

Selección de semillas

Almacén de cacao

Pesado e inspección de cacao

Traslado a tonga

Traslado a báscula

Pesado

Traslado a tolva

Inicio de proceso

Inspección durante el proceso

Inspección del cacao al salir del tostador

Molido del cacao

Moldes del cacao

Envasado del chocolate

Traslado al almacén de producto terminado

Almacén de producto terminado

2.9.1.1 RESUMEN DEL DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE LA PLANTA

9 Operaciones

4 Inspecciones

(Actividades combinadas)

4 Transportes

2.10 UBICACIÓN DE LA PLANTA

La planta procesadora de chocolate Globalizando la Solidaridad se localiza en la Carretera Huixtla-Motozintla, Km. 9.5, Tuzantán, Chiapas C. P. 30680.

CAPÍTULO 3

MARCO TEÓRICO

3. MARCO TEÓRICO

3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El autor César Ramírez Cavassa, en su libro de Seguridad Industrial, un enfoque integral; menciona que, la Seguridad Industrial en el concepto moderno significa más que una simple situación de seguridad física, una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una economía de costos importantes y una imagen de modernización y filosofía de vida humana en el marco de la actividad laboral contemporánea.

DEFINICIÓN:

Si el accidente como resultado obedece a ciertos elementos dentro de un sistema de determinada estructura, el primer paso en la investigación consiste en el estudio del accidente y sus consecuencias.

La Seguridad e Higiene Industrial se ocupan de proteger la salud de los trabajadores, controlando el entorno del trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los accidentes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y lesiones temporales o permanentes e incluso causar la muerte. También ocasionan una reducción de la eficiencia y una pérdida de productividad de cada trabajador.

3.2 BREVE HISTORIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

El autor del libro Seguridad e higiene en el trabajo, Adolfo Rodellar Lisa; menciona en su breve visión histórica que, desde la Edad Media, en la que surgen las primeras acciones positivas de corporaciones profesionales o gremios, hasta la segunda mitad del siglo XIX puede decirse que son los sentimientos humanitarios, casi siempre como resultado de graves accidentes sucedidos, el argumento permanente para poner mayor o menor énfasis en las medidas proteccionistas.

El trabajo organizado bajo las influenzas de la visión tayloriana, y en el objetivo de producir a los máximos niveles, tiene una componente de deseo generalizado: CANTIDAD en la producción. Parecía que con ella estaba asegurado un amplio beneficio, como resultado o contrapartida a la inversión/prestación de servicio, en el mundo del trabajo.

En esta época, las preocupaciones preventivas basan sus soluciones en la adecuación de condiciones físicas de las instalaciones y equipos, es decir, en los llamados factores técnicos de la producción.

Es en 1931 cuando H. W. Heinrich hace su gran aportación a la seguridad en el trabajo con la publicación del Industrial Accident Prevention. Pero el cambio conceptual va por otros planteamientos; la competencia hace aparecer gran cantidad de productos similares para una misma finalidad de utilización. Se hace necesario pensar en CALIDAD de la producción, para diferenciarse. La consecuencia para la prevención es que se cuida prioritariamente la información y otros aspectos incidentes en los factores humanos de la seguridad en el trabajo.

El equilibrio PRODUCCIÓN-CALIDAD se dice que asegurará las ventas necesarias para conseguir el beneficio. Estamos ya en unas fechas en las que la variedad y cantidad de aportaciones al problema de la prevención son tan extensas que resultaría harto difícil su enumeración si lo pretendiésemos. Recordemos aquí que el 31 de enero de 1940 aparece el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo, antesala de la Ordenanza General de 9 de marzo de 1971.

El autor César Ramírez Cavassa, menciona en su libro que, el desarrollo industrial trajo el incremente de accidentes laborales, lo que obligó a aumentar las medidas de seguridad, las cuales se cristalizaron con el advenimiento de las conquistas laborales. Pero todo esto no-basta, es la toma de conciencia del empresario y trabajador, la que perfeccione la seguridad en el trabajo y este solo es posible mediante una capacitación permanente y una inversión asidua en el aspecto formación.

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal, tal esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivo, defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado.

Ya en el año 400 AC. Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la época.

La Revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como consecuencia de la aparición de la fuerza de vapor y la mecanización de la industrial, lo que produjo el incremente de accidentes y enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las condiciones de trabajo y de vida detestables. Es decir, en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de los veinte años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de trabajo.

En 1883 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de seguridad. No obstante, los legisladores tardaron demasiado en legislar sobre el bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y la capitalización del esfuerzo laboral no tenía sentido frente al lucro indiscriminado de los empresarios. Sin embargo, suma a su haber el desconocimiento de las pérdidas económicas que este les suponía y por otro lado el desconocimiento de ciertas técnicas y adelantos que estaban en desarrollo, con las cuales se habrían evitado muchos accidentes y enfermedades laborales.

3.3 CONCEPTOS BÁSICOS GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

3.3.1 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En el MANUAL PARA COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, elaborado por la Delegación Federal del Trabajo en Chiapas, menciona que seguridad en el trabajo es:

“El conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida tanto de las autoridades como de empleadores y trabajadores.”

Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios factores como causas directas o inmediatas de los mismos. Estos pueden clasificarse en dos grupos:

- Condiciones Inseguras: Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos, las herramientas y los puntos de operación.

- Actos Inseguros: Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado el incumplimiento de un método o norma de seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho accidente.

3.3.2 CONDICIONES INSEGURAS MÁS FRECUENTES:

- Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados, impropiamente diseñadas, construidas o instaladas.

- Falta de medidas de prevención y protección contra incendios.

- Instalaciones en la maquinaria o equipo impropiamente diseñadas, construidas, armadas o en mal estado de mantenimiento.

- Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el equipo o en las instalaciones.

- Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas y portátiles, defectuosas o inadecuadas.

- Equipo de protección personal defectuoso, inadecuado o faltante.

- Falta de orden y limpieza.

- Avisos o señales de seguridad e higiene insuficientes, faltantes o inadecuadas.

Los actos inseguros más frecuentes que los trabajadores realizan en el desempeño de sus labores, son:

- Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento.

- Operar equipos sin autorización.

- Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada.

- Bloquear o quitar dispositivos de seguridad.

- Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en movimiento.

- Realizar acciones de mantenimiento en líneas de energía viva, sin bloqueo.

- Viajar sin autorización en vehículos o mecanismos.

- Transitar por áreas peligrosas.

- Sobrecargar plataformas, carros, montacargas, etc.

- Usar herramientas inadecuadas.

- Trabajar sin protección en lugares peligrosos.

- No usar el equipo de protección indicado.

- Hacer bromas en el sitio de trabajo.

3.3.3 FACTORES QUE PUEDEN PROPICIAR LA OCURRENCIA DE LA CONDICIÓN O DEL ACTO INSEGURO:

La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo, el desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes laborales, la carencia de hábitos de seguridad en el trabajo, problemas psicosociales y familiares, así como conflictos interpersonales con los compañeros y jefes.

- Características personales: la confianza excesiva, la actitud de incumplimiento a normas y procedimientos de trabajo establecidos como seguros, los atavismos y creencias erróneas acerca de los accidentes, la irresponsabilidad, la fatiga y la disminución, por cualquier motivo, de la habilidad en el trabajo.

3.3.4 CONTROLES DE SEGURIDAD QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LOS CENTROS DE TRABAJO:

A) CONTROLES DE INGENIERÍA:

- Diseño de procesos con seguridad.

- Aislamiento por sistemas cerrados.

- Sistemas de extracción y humidificación.

- Protecciones en los puntos de operación y mecanismos de transmisión.

- Diseños ergonómicos.

B) CONTROLES ADMINISTRATIVOS:

- Supervisión.

- Rotación de personal.

- Descansos periódicos.

- Disminución del tiempo de exposición.

C) EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- Caretas. Mandiles. Mascarillas. Guantes. Zapatos de seguridad, etc.

El Manual para comisiones de seguridad e higiene en el trabajo menciona que, la supervisión, como una actividad planeada, sirve para conocer oportunamente los riesgos a que están expuestos los trabajadores, antes de que ocurra un accidente o una enfermedad de trabajo, que pueda provocar una lesión o la pérdida de la salud del trabajador.

La supervisión debe hacerse, de acuerdo con las necesidades, en forma periódica (diaria, semanal o por lo menos mensual) y siguiendo una guía que contenga los puntos por comprobar, que debe complementarse con la observación de otros detalles importantes de seguridad.

En esta actividad, las Comisiones de Seguridad e Higiene deben apoyar a las autoridades, para que se dé cumplimiento a la normatividad.

El orden y la limpieza en la prevención de los riesgos de trabajo, son de gran importancia, ya que la falta de los mismos en los centros laborales son las causas de un gran número de accidentes, especialmente en: incendios, explosiones, contacto con corriente eléctrica; golpeado por: caídas, resbalones y sobreesfuerzos.

Además, con el orden, la limpieza y la prevención de riesgos de trabajo, se obtiene un ambiente más agradable para el desarrollo de las actividades laborales.

El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, establece que los patrones tienen la obligación de proveer el equipo de protección personal necesario para proteger la integridad física, la salud y la vida de los trabajadores; que éstos deben usarlo invariablemente en los casos en que se  requiera, y que para su selección, los empleadores deben realizar un análisis de los riesgos a los que aquéllos se exponen.

Las Comisiones de Seguridad e Higiene deberán vigilar:

- Que el equipo de protección personal se seleccione de acuerdo con los riesgos a que estarán expuestos los trabajadores.

- Que el equipo sea facilitado siempre que se requiera.

- Que el equipo se mantenga en óptimas condiciones higiénicas y de funcionamiento; y

- Que sea utilizado por los trabajadores en forma adecuada y correcta.

Las propias Comisiones de Seguridad e Higiene reportarán a los patrones y a las autoridades del trabajo, cualquier falla en el cumplimiento de estas disposiciones.

El equipo de protección personal más usado para seguridad, por región anatómica, es:

a) Protección de la cabeza

- Casco de seguridad, de diseño y características adecuadas.

b) Protección de la cara y los ojos

- Caretas, pantallas o cualquier otro equipo de protección contra radiaciones luminosas más intensas de lo normal, infrarrojas y ultravioletas, así como contra cualquier agente mecánico.

c) Protección del cuerpo y de los miembros

- Guantes, guanteletes, mitones, mangas y cualquier otro equipo semejante, construido y diseñado de tal manera que permita los movimientos de manos y dedos, y que pueda quitarse fácil y rápidamente.

- Polainas construidas con materiales de acuerdo con el tipo de riesgo, que puedan quitarse rápidamente en caso de emergencia.

- Calzado de seguridad.

- Mandiles y delantales construidos con materiales adecuados al trabajo y tipo de riesgo de que se trate.

- Cinturones de seguridad o arneses; cuerdas de suspensión o líneas de vida y equipos de protección semejante.

Riesgos de Trabajo: "Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo" (artículo 473, Ley Federal del Trabajo).

Accidente de Trabajo: "Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél" (artículo 474, Ley Federal del Trabajo).

Los accidentes de trabajo no solamente ocurren en el local cerrado de la fábrica o negociación, sino también en cualquier otro lugar, incluyendo la vía pública que use el trabajador para realizar una labor de la empresa, así como cualquier medio de transporte que utilice para ir de su domicilio al centro de trabajo y de éste a aquél.

Se les llama tipo o mecanismo de accidente de trabajo a las formas según las cuales se realiza el contacto entre los trabajadores y el elemento que provoca la lesión o la muerte.

Los más frecuentes, son:

- Golpeado por o contra...

- Atrapado por o entre.

- Caída en el mismo nivel.

- Caída a diferente nivel.

- Al resbalar o por sobre esfuerzo.

- Exposición a temperaturas extremas.

- Contacto con corriente eléctrica.

- Contacto con objetos o superficies con temperaturas muy elevadas que puedan producir quemaduras.

- Contacto con sustancias nocivas, tóxicas, cáusticas o de otra naturaleza, que provoquen daños en la piel o en las membranas mucosas, o bien se introduzcan en el organismo a través de las vías respiratorias, digestiva o por la piel y que den lugar a intoxicaciones agudas o muerte.

- Asfixia por inmersión (ahogados).

- Mordedura o picadura de animales.

El responsable de dar aviso sobre los accidentes de trabajo es el patrón. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 504, fracción V establece, entre otras, la siguiente obligación a los patrones:

“Dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Inspector del Trabajo y a la Junta de Conciliación Permanente o a la de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes”, proporcionando los siguientes datos o elementos:

  - Nombre y domicilio de la empresa;

  - Nombre y domicilio del trabajador, así como su puesto o categoría y el monto de su salario;

  - Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos;

  - Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente; y

  - Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidenta

3.4 CONCEPTOS BÁSICOS DE HIGIENE EN EL TRABAJO

3.4.1 HIGIENE EN EL TRABAJO

Es la disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo.

La Higiene en el Trabajo abarca:

El trabajador con sus características biopsicosociales, y su relación con el medio ambiente laboral.

3.4.1.1 AGENTES QUE PUEDEN PRODUCIR ENFERMEDADES DE TRABAJO:

- Físicos

- Químicos

- Biológicos

- Psicosociales

- Ergonómicos

A)  AGENTES FÍSICOS: Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio ambiente. Los más notables, son los que se relacionan con ruido, vibraciones, calor, frío, iluminación, ventilación, presiones anormales, radiaciones, etc. Para cualquiera de estos contaminantes físicos puede existir una vía de entrada específica o genérica, ya que sus efectos son debidos a cambios energéticos que pueden actuar sobre órganos concretos. Ver tabla 3-1 Clasificación de factores agentes en el trabajo.

B) AGENTES QUÍMICOS: Es toda sustancia natural o sintética, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueda contaminar el ambiente (en forma de polvo, humo, gas, vapor, neblinas y rocío) y producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos e inflamables, con probabilidades de alterar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.

C) AGENTES BIOLÓGICOS: Son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos negativos se pueden concretar  en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos.

D) AGENTES PSICOSOCIALES: Son las situaciones que ocasionan insatisfacción laboral o fatiga y que influyen negativamente en el estado anímico de las personas.

E) AGENTES ERGONÓMICOS: Es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo.

| Factores y agentes en el trabajo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales | Personales |  | Sociales |  |
| Físicos | Fisiológicos |  | Políticos y morales |  |
| Químicos | Psíquicos |  | Económicos |  |
| Biológicos | Sociológicos |  | Organizativos |  |
| Agentes materiales o tecnológicos |  |  |  |  |
| Físicos |  | Químicos |  | Biológicos |
| estáticos Mecánicos dinámicos Eléctricos Ópticos temperatura humedad Meteorológicos velocidad del aire presión atmosférica Neumáticos Acústicos Vibrátiles y de impacto De radiación |  | polvos humos Agentes nieblas En el aire aerosoles gases vapores Agentes líquidos Agentes sólidos |  | Bacterias Virus Parásitos Hongos |

Tabla 3-1 Clasificación de factores agentes en el trabajo

c

Para que los trabajadores puedan ayudar a prevenir las enfermedades, deben:

Conocer las características de cada uno de los contaminantes y las medidas para prevenir su acción.

- Vigilar el tiempo máximo a que pueden estar expuestos a cierto tipo de contaminante.

- Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo.

- Informar al patrón sobre las condiciones anormales en el trabajo y en su organismo.

- Usar adecuadamente el equipo de protección personal.

- Someterse a exámenes médicos iniciales y periódicos.

3.4.2 ENFERMEDAD DE TRABAJO:

"Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios" (artículo 475, Ley Federal del Trabajo).

3.4.2.1 FACTORES A CONSIDERAR EN RELACIÓN AL AGENTE EN LAS ENFERMEDADES DE TRABAJO:

- Tipo del agente causal.

- La forma de entrada o vía de introducción del agente contaminante en el organismo humano.

- Intensidad del contacto o acción continuada por períodos prolongados. Toxicidad, virulencia o grado de intensidad, según se trate de agentes químicos, biológicos, físicos o psicosociales, respectivamente.

Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agentes químicos y biológicos, son:

- La vía respiratoria: A ésta corresponde la mayoría de las enfermedades causadas por este tipo de agentes, lo que resulta fácil de comprender si consideramos que los mismos se mezclan con el aire que respiramos y que al realizar un esfuerzo, como es el trabajo, la función respiratoria aumenta.

- La vía cutánea (piel): Es frecuente por las sustancias irritantes, solventes, etc., que provocan daños a la piel y que por otra parte, facilitan la entrada de otros agentes.

- Por ingestión: Las enfermedades que se producen por esta vía se deben básicamente a la falta de conocimientos y de hábitos de higiene. Es importante que los trabajadores sepan que no deben comer en los sitios de trabajo, a excepción de los lugares autorizados para ello, y también que es necesario lavarse las manos antes de tomar alimentos y después de ir al baño.

Los factores a considerar en el individuo para detectar enfermedades de trabajo, son:

- El tiempo y frecuencia de la exposición del trabajador al agente físico, químico, biológico, psicosocial o ergonómico.

- Las características de la exposición.

- La resistencia o propensión que tenga el propio trabajador a contraer la enfermedad.

- El uso adecuado o inadecuado que haga el trabajador del equipo de protección personal.

- Las enfermedades de trabajo más comunes son las que resultan de la exposición a polvos, humos, vapores o gases, otras sustancias químicas y al ruido excesivo.

Las principales enfermedades causadas por la exposición a polvos, gases, humos o vapores, son:

- Las intoxicaciones agudas y crónicas.

- Enfermedades respiratorias: bronquitis, neumoconiosis, etc.

- Dermatitis de tipo irritativo o corrosivo, o lesiones de este tipo en ojos y mucosa bucal o nasal, entre otros.

Para prevenir estas enfermedades, se necesita:

- Eliminar o controlar las sustancias que contaminen el ambiente de trabajo.

- Limitar el tiempo de exposición del trabajador a la sustancia contaminante, y proveerlo, como último recurso, del equipo de protección adecuado.

- Mantener una vigilancia constante de los trabajadores, mediante los exámenes médicos periódicos.

La exposición al ruido excesivo es susceptible de producir, primero fatiga, y después, disminución en la capacidad auditiva, que puede llegar hasta la sordera total.

- La prevención de estas enfermedades se logra mediante el control del ruido excesivo, a través de medidas preventivas en la fuente, confinamiento o aislamiento de la misma, o protección de los trabajadores.

- La vigilancia de la salud de los trabajadores por medio de exámenes médicos periódicos.

La responsabilidad de la investigación de las causas de las enfermedades de trabajo corresponde al patrón, quien junto con las Comisiones de Seguridad e Higiene, deberá detectar el problema y proponer las medidas más convenientes.

El equipo de protección personal más usado para higiene, consiste en:

- Conchas acústicas o tapones para protección al ruido.

- Anteojos, gafas, lentes y visores, como protección a impactos por partículas o exposición a radiaciones lumínicas potencialmente nocivas.

- Equipo de protección respiratoria contra polvos, vapores, gases, neblinas, etc.

- Ropa protectora, guantes, mandiles, botas, etc., que eviten el contacto de la piel con agentes químicos.

Gorras, cofias, redes, turbantes o cualquier otro medio de protección equivalente, bien ajustado y de material de fácil aseo.

Cabe destacar dos aspectos importantes en relación con el equipo de protección personal:

- Debe ser el adecuado a las características del trabajador y al agente al que está expuesto.

- No sustituye a las medidas de control del ambiente de trabajo, ni a la vigilancia médica de la salud de los trabajadores.

- Los patrones, trabajadores y la Comisión pueden acudir a diferentes especialistas en la materia, del sector oficial o del privado, para recibir asesoría en la aplicación de la normatividad y de las medidas preventivas.

3.5 RIESGO

Adolfo Rodellar Lisa autor del libro Seguridad e higiene en el trabajo, conceptualiza al riesgo como algo que debemos identificar como la posibilidad de perder, pero diferenciando entre el llamado RIESGO ESPECULATIVO, que puede dar como resultado un efecto favorable –ganancia– o un efecto desfavorable –pérdida–, y el RIESGO PURO, que sólo puede dar como resultado un efecto adverso o no –perder o no perder–.Ver figura 3-1 Definiciones de riesgo y peligro.

Íntimamente relacionado con el riesgo se encuentra el PELIGRO o condición que puede producir efectos adversos sobre la mejor utilización posible de los recursos humanos y de la propiedad.

Veamos la relación directa de estos conceptos con el trabajo.

La actividad humana puede ser contemplada desde muchos puntos de vista. Algunos de los más representativos serían: trabajo, deporte, actividad artística y recreativa, actividad en el hogar, desplazamientos, etc.

A su vez, cada una de estas actividades humanas puede ser contemplada con diferentes enfoques. Veamos algunos ejemplos, aunque sólo sea en una de esas actividades.

Riesgo es la posibilidad de perder

Peligro es la condición que puede producir efectos adversos sobre la mejor utilización posible de los recursos humanos y de la propiedad.

Riesgo especulativo es el que puede dar como resultado un efecto favorable (ganancia) o un efecto desfavorable.

Riesgo puro es el que sólo puede dar como resultado un efecto adverso o no (perder o no perder)

Figura 3-1 Definiciones de riesgo y peligro

En el trabajo, y de acuerdo con el código nacional de actividades económicas (CNAC), podemos referirnos a la agricultura, industria, construcción, servicios, y al exhaustivo desglose a que puede llevarnos cada componente principal. Podríamos referirnos también, de acuerdo con el código nacional de ocupaciones (CNO), a las diferentes actividades que engloban las variadas ocupaciones y posibles tareas: conductor, montador, carpintero, agricultor, minero, etc.

Siguiendo con el trabajo es frecuente mencionar, como desglose genérico pero comprensivo, los factores materiales o tecnológicos (con sus agentes físicos, químicos y biológicos), los personales (fisiológicos, psíquicos y sociológicos) y los factores sociales (políticos, económicos y organizativos).

Los agentes físicos pueden a su vez, desglosarse en eléctricos, mecánicos, acústicos, ópticos, nucleares. Los agentes químicos podríamos dividirlos en líquidos, sólidos y agentes en el aire. Y los biológicos en bacterias, parásitos, etc.

Pues bien, todas y cada una de las actividades humanas es sus diferentes enfoques, tanto las más genéricas como las más concretas, llevan implícitos unos riesgos cuando son desarrolladas. Hablamos así de riesgos del trabajo, riesgos en la agricultura, riesgos de conducir, riesgos tecnológicos, riesgos físicos, riesgos eléctricos, y así sucesivamente.

¿Por qué llevan esas acciones o actividades implícitos los riesgos? Porque es posible que, al ejercerlas, nos den algún resultado adverso (o no), es decir, que pueden dar lugar a RIESGOS PUROS como los siguientes:

- Accidentes de trabajo, deportivos, domésticos, de circulación.

- Enfermedades profesionales y enfermedades comunes.

- Incendios y explosiones.

- Robos, hurtos, atentados, sabotaje, etc.

Esta es una descripción genérica de algunos riesgos puros que pueden estar presentes en las actividades humanas, pero puede ser llevada hasta la más pequeña concreción.

Lo cierto es que si no podemos describir, porque no existe, la posible pérdida, no estamos ante riesgos puros. Está claro que al hablar de riesgo debemos hacerlo siempre en términos de posibilidad de pérdida.

Así pues, si no hay posibilidad de pérdida no hay riesgo puro. En consecuencia, evitar los riesgos puros significaría que se pretende eliminar todas y cada una de las posibilidades de tener pérdidas como las descritas, desde las más concretas a las más genéricas.

Como que eliminar la posibilidad es poco menos que imposible, deberemos convenir que no es correcto hablar de eliminación de riesgos en la terminología habitual.

Pero cuidado, no vayamos a confundirnos: no es nuestra intención favorecer que subsistan las pérdidas, todo lo contrario pretendemos señalar los caminos eficaces para evitar las pérdidas y clarificar, sin demagogias y con un cierto rigor técnico, las posibilidades reales.

Es por ello que debemos referirnos ahora a ese otro concepto mencionado al principio: el PELIGRO o condición que puede producir efectos adversos.

Habría que saber describir la condición peligrosa, tanto material como social o personal, para poder definir la situación de peligro concreto. Decimos que hay peligro cuando descubrimos, conocemos o sabemos que existen una o varias condiciones peligrosas.

El control de riesgos se basa, precisamente, en evitar condiciones peligrosas, en reducir y eliminar peligros. Es la lucha contra lo concreto, en contraposición a los esfuerzos por eliminar lo abstracto (la posibilidad).

Ilustremos estos conceptos con un ejemplo muy simple.

La simple utilización de un cuchillo de cocina para cortar implica un riesgo, que identificamos como de “accidente doméstico”, en el que la “pérdida” se concreta casi en lesiones, heridas, cortes en manos o dedos.

Pero podemos estar utilizando ese cuchillo en muchas ocasiones, subsistiendo el riesgo, sin que estemos en situaciones de peligro. La condición peligrosa, el peligro, existirá si, por ejemplo, está poco afilado y obliga a esfuerzos anormales para el uso; si la acción de cortar se realiza hacia el cuerpo de la persona; si se pretende cortar objetos de resistencia excesiva frente a ese cuchillo.

Las consecuencias de los peligros involucrados en los numerosos agentes descritos las denominaremos pérdidas, a saber: lesiones en el trabajo, enfermedades por el trabajo, tensiones físicas y psíquicas, insatisfacciones, envejecimientos anormales y pérdidas de equipos, procesos y materiales. Si queremos adoptar una actitud decididamente preventiva (que no curativa) ante esas consecuencias pueden ser aplicadas diferentes técnicas. Son las conocidas técnicas de seguridad, de higiene industrial, ergonomía, psicología industrial, sociología, y política social, entre las más significativas.

El reconocimiento de estos conceptos básicos es lo que permite dar soluciones de estructura organizativa adecuadas. El ignorarlo conduce a los resultados a que nos tienen acostumbrados los fallos de base en los sistemas. Pero lo peor es que no solamente nos jugamos resultados económicos en los temas de seguridad e higiene, además está en juego lo más preciado del trabajo: las personas y su integridad.

3.6 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La palabra seguridad tiene muchas connotaciones y significados, pero conlleva un fondo unitario para todas ellas.

Debemos considerar que la seguridad es un estado deseable de las personas frente a los riesgos. La graduación de ese estado o situación del ser humano y su entorno es variable desde el punto de vista subjetivo. De ahí los diferentes criterios a la hora de adoptar medidas que nos deben conducir al objetivo.

Esta visión general, cuando la trasladamos al mundo del trabajo, se concreta en la SEGURIDAD que podemos obtener a través de acciones contra las pérdidas derivadas de los accidentes de trabajo.

Si tenemos presente que suponen una mayor seguridad:

- Una actitud positiva contra el accidente.

- Unas tácticas o estrategias para evitar el accidente.

- Unas técnicas y sistemas contra el accidente.

Todo ello explica que hablemos de actitudes, técnicas, tácticas y sistemas de seguridad, y que la seguridad sea, en definitiva, una disciplina científica con su especifica terminología y sus propios principios universales.

Antes de referirnos a algunos de esos principios es preciso que recalemos en lo que se entiende por la antítesis de la seguridad, es decir, el accidente y el incidente.

Las características del accidente son: no es deseado, produce pérdidas y, generalmente, existe el contacto con una fuente de energía.

Podemos decir que el incidente es similar o muy próximo al accidente, sólo que no produce pérdidas.

3.7 IMPORTANCIA DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

La Comisión de Seguridad e Higiene es el organismo por el cual el patrón puede conocer las desviaciones de seguridad e higiene en los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de la normatividad en seguridad e higiene.

- Mantenimiento de las instalaciones y maquinaria.

- Aplicación de políticas de seguridad e higiene.

- Participación de mandos medios.

- Aplicación del programa preventivo de seguridad e higiene.

- Efectividad de la capacitación en seguridad e higiene.

- Eficiencia de los sistemas de información al trabajador.

- Manejo adecuado del equipo de protección personal.

- Evolución de los costos directos e indirectos originados por los riesgos de trabajo.

El trabajador puede:

- Denunciar las desviaciones a la normatividad en seguridad, higiene y ecología.

- Proponer mejoras a los procesos de trabajo.

- Participar en las actividades de seguridad e higiene.

El sindicato puede:

- Vigilar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores en el campo de la seguridad e higiene.

Las autoridades laborales pueden:

- Percatarse, a través de las actas de la Comisión, de los riesgos mayores que están presentes en las empresas y adecuar las acciones correspondientes con mayor efectividad.

3.8 PRINCIPALES COSTOS DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO

3.8.1 COSTOS DIRECTOS:

- Asistencia médica y quirúrgica

- Rehabilitación

- Hospitalización

- Medicamentos y materiales de curación

- Aparatos de prótesis y órtesis

- Indemnizaciones:

  - Incapacidades (parciales, temporales y permanentes)

  - Ayudas y pensiones

3.8.1.2 COSTOS INDIRECTOS:

- Daños a la maquinaria

- Pérdida de productos, materia prima y energía

- Horas-hombre no utilizadas

- Capacitación y adiestramiento

3.8.2 COSTOS SOCIALES:

- Ruptura familiar

- Desempleo y subempleo

- Alteración comunitaria

- Adaptación de instalación

3.8.3 ANÁLISIS DE COSTOS

De acuerdo con John V. Grimaldi y Rollin H. Simonds autores del libro “La Seguridad Industrial”; las exigencias de la seguridad varían según los problemas de los riesgos. Algunas operaciones no son peligrosas, pero todas necesitan alguna planeación de seguridad. Si no se cuenta con ésta las operaciones pueden no estar bajo pleno control, los planes pueden resultar alterados y los costos aumentan. Por otra parte, la moral del empleado puede ser baja, lo que puede hacer difícil contratar una fuerza de trabajo adecuada.

La mayoría de las gerencias tienen un interés humanitario sincero por sus empleados. Por esta razón, las lesiones son perturbadoras, y la gerencia gustosamente separa dinero para intervenirlo en seguridad en tanto las cantidades parezcan razonables. Aunque la seguridad no debe promoverse sobre una base de dinero únicamente, un buen programa de seguridad puede resultar efectivamente provechoso.

3.8.3.1 IMPORTANCIA DE CONOCER LOS COSTOS

A pesar de una favorable posición del departamento de seguridad, éste no puede permitirse  descuidar los efectos de sus actividades sobre los beneficios de la compañía. Cuando las ventas disminuyen, o una compañía se encuentra en difícil posición financiera, por cualquier razón, la gerencia piensa con frecuencia en la posibilidad de eliminar o reducir algunos de sus departamentos administrativos. Por lo tanto, quizá se necesiten cifras que indiquen que el programa de seguridad no representa una carga financiera a fin de demostrar por qué deben continuarse cuando la empresa caiga en un bache.

O bien, puede constituir el único método para incitar a la gerencia a que se embarque en un serio programa de seguridad por primera vez. La gerencia tiene que pensar en primer lugar en el éxito y la continuada existencia de la compañía si no tuviera la costumbre de evaluar las actividades de sus departamentos en función del efecto de las mismas sobre sus beneficios, podría encontrarse con un aumento continuo perjudicial en los costos.

Por otra parte, Rinefort, en una tesis de doctorado, no publicada, concluyó que “los costos de los programas de seguridad y los costos de las lesiones sufridas en el trabajo se compensan”. Debe observarse que los beneficios económicos de programas de seguridad competentes pueden ser muy reveladores en muchos casos. Donde existe un alto riesgo y peligros serios, el costo de un programa de seguridad efectivo puede ser mucho menor que las consecuencias de los malos manejos de la seguridad. Los incidentes ocurridos a la nave espacial Challenger, la planta nuclear de Chernobly y la planta química de Bhopal son ejemplos notables recientes.

El empleo de los datos acerca de los costos no se detiene con la aceptación, por parte de la gerencia, del principio que afirma que el trabajo de seguridad es conveniente. Alguien ha de tomar decisiones para demostrar cuánto dinero ha de ser asignado a dicho trabajo y cuánto énfasis  ha de ser dado a las operaciones de seguridad en las instrucciones procedentes de los altos niveles de la gerencia hasta llegar al nivel operativo.

Las leyes estatales y federales exigen actualmente que los lugares de trabajo se encuentren libres de riesgos reconocidos. Esto, y las razones humanitarias, demandan que haya seguridad, pero es en relación con el grado del esfuerzo para destacarse en este campo cuando el análisis de los costos desempeñan una parte importante. También es cierto que el cumplimiento de los requisitos legales y de las demandas sociales se realiza mucho más libremente cuando puede mostrarse que los esfuerzos en pro de la seguridad realizan una contribución en pro de los beneficios, superando la totalidad o una parte importante de sus costos.

3.9 BASES LEGALES DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTÍCULO 123. APARTADO "A"

FRACCIÓN XV:  "El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán al efecto, las sanciones procedentes en cada caso";

FRACCIÓN XXXI: “...También será competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a... obligaciones de los patrones en materia de...seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente".

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

ARTÍCULO 47: Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:
FRACCIÓN VII: "Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él";

FRACCIÓN XII: "Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades";

ARTÍCULO 51: Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

FRACCIÓN VII: "La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan";

FRACCIÓN VIII: "Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él";

ARTÍCULO 132, Son obligaciones de los patrones:

FRACCIÓN XVI: "Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades";

FRACCIÓN XVII: "Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra";

FRACCIÓN XVIII: "Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene";

FRACCIÓN XXVII: "Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos";

FRACCIÓN XXVIII: "Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley".

ARTÍCULO 134, Son obligaciones de los trabajadores:

FRACCIÓN II: "Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal de los trabajadores";

FRACCIÓN VIII: "Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo";

FRACCIÓN IX: "Integrar los organismos que establece esta Ley";

ARTÍCULO 135, Queda prohibido a los trabajadores:

FRACCIÓN I: "Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad; así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva tecnología en ella";

FRACCIÓN III: "Prevenir riesgos de trabajo";

FRACCIÓN IV: "Incrementar la productividad; y"

FRACCIÓN V: "En general, mejorar las aptitudes del trabajador"

ARTÍCULO 512: "En los reglamentos de esta Ley y en los instructivos que las autoridades laborales expidan con base en ellos se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que éste se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores".

ARTÍCULO 512D: "Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las Autoridades del Trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o de los instructivos que con base en ellos expidan las autoridades competentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda para tal efecto no se han efectuado las modificaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a sancionar al patrón infractor, con apercibimiento de sanción mayor en caso de no cumplir la orden dentro del nuevo plazo que se le otorgue". "Si aplicadas las sanciones a que se hace referencia anteriormente, subsistiera la irregularidad, la Secretaría, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o totalmente el centro de trabajo hasta que se dé cumplimiento a la obligación respectiva, oyendo previamente la opinión de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene correspondiente, sin perjuicio de que la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con dicha obligación". "Cuando la Secretaría del Trabajo determine la clausura parcial o total, lo notificará por escrito, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la clausura, al patrón y a los representantes del sindicato. Si los trabajadores no están sindicalizados, el aviso se notificará por escrito a los representantes de éstos ante la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene".

3.10  REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

ARTÍCULO 130: "En los centros de trabajo con cien o más trabajadores, el patrón deberá elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan en ellos, así como establecer por escrito y llevar a cabo un programa de seguridad e higiene en el trabajo que considere el cumplimiento de la normatividad en la materia, de acuerdo a las características propias de las actividades y procesos industriales". "Aquellas empresas que no se encuentren en el supuesto del párrafo que antecede, deberán elaborar una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que desarrollen". "El programa y la relación de medidas generales y específicas de seguridad e higiene en los centros de trabajo a que se refiere este artículo, deberán contener las medidas previstas en el presente Reglamento y en las Normas aplicables. Asimismo, será responsabilidad del patrón contar con los manuales de procedimientos de seguridad e higiene específicos a que se refieren las Normas aplicables". "Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable a los programas específicos de seguridad e higiene que se establecen en el presente Reglamento, los cuales deberán quedar integrados al programa de seguridad e higiene, cuando se esté en el supuesto previsto en el primer párrafo de este artículo".

3.11 FUNDAMENTOS LEGALES DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

ARTÍCULO 509: "En cada empresa o establecimiento se organizarán las Comisiones de Seguridad e Higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan".

ARTÍCULO 510: "Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior serán desempeñadas gratuitamente dentro de las horas de trabajo".

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

ARTÍCULO 123: "La Secretaría, con el auxilio de las autoridades del trabajo de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como con la participación de los patrones, de los trabajadores o sus representantes, promoverá la integración y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo".

ARTÍCULO 124: "La Secretaría determinará la organización de las Comisiones de Seguridad e Higiene, a través de la Norma correspondiente, la cual precisará las características y modalidades para su constitución y funcionamiento, de acuerdo a los criterios para determinar el tipo y escala de los centros de trabajo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 7° del presente Reglamento".

ARTÍCULO 125: "Las Comisiones de Seguridad e Higiene deberán constituirse en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de iniciación de las actividades en la empresa o establecimiento, y será responsabilidad del patrón registrarlas ante la Secretaría, en los casos que determine la Norma respectiva".

ARTÍCULO 126: "Las actividades que deben realizar los integrantes de las Comisiones de Seguridad e Higiene, son las siguientes:

- Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, de acuerdo a los elementos que les proporcione el patrón y otros que estimen necesarios;

- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, de las Normas aplicables y de las relacionadas con aspectos de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, que se encuentren establecidas en los reglamentos interiores de trabajo, y hacer constar en las actas de recorrido respectivas las violaciones que en su caso existan;

- Proponer al patrón medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo, basadas en la normatividad y en experiencias operativas en la materia, y

- Las demás que establezca la Norma correspondiente".

NOM019STPS1993, CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO

4. Obligaciones del patrón:

4.1 "Participar en la integración y vigilar el funcionamiento de la Comisión, nombrando a sus representantes conforme a la presente Norma".

4.2 "Proporcionar a los integrantes de la Comisión la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones".

4.5 "Proporcionar a la Comisión la información que le solicite sobre los procesos de trabajo, las materias primas y sustancias utilizadas en los mismos, las incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de las investigaciones practicadas con motivo de los riesgos ocurridos".

4.7 "Realizar las actividades de capacitación y orientación sobre seguridad e higiene en el trabajo propuestas por la Comisión".

5. Obligaciones de los trabajadores:

5.1  "Designar a los representantes que integrarán la Comisión, a través del sindicato, seleccionándolos mediante consulta entre los trabajadores del centro de trabajo. A falta de sindicato, la mayoría de los trabajadores realizarán la designación respectiva".

5.2  "Participar como miembros de las Comisiones, cuando sean designados, y apoyar el funcionamiento de la Comisión proporcionándole información sobre condiciones peligrosas que existan en el centro de trabajo y la requerida para la investigación de accidentes y enfermedades de trabajo".

5.3  "Atender las recomendaciones de seguridad e higiene que le señale la Comisión, de acuerdo a la normatividad y a las disposiciones técnicas en la materia".

6. Integración:

6.2  "El patrón deberá formalizar la constitución de la Comisión en sesión con los miembros que se hayan seleccionado y con la representación del sindicato, si lo hubiera. En esta sesión se levantará el acta de integración correspondiente que debe contener la información a que se hace referencia en el apéndice A. Esta documentación deberá ser exhibida cuando la autoridad laboral así lo requiera".

9. Asuntos no previstos:

9.1  "En caso de existir situaciones no definidas en la presente Norma, las partes podrán acudir ante la autoridad laboral competente para que resuelva lo procedente y ésta deberá dar respuesta en un lapso de 15 días hábiles. En caso de que la autoridad laboral no resuelva en dicho plazo, la propuesta que en su caso hayan presentado las partes se entenderá aprobada".

3.12  FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

FUNCIONAMIENTO

Según la NOM0-19-STPS-1993, Constitución y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, capítulo 7: Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones que señala el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y las normas aplicables en la materia, las Comisiones deben llevar a cabo las siguientes actividades:

- "Establecer una programación anual de verificaciones, asignando prioridades de acuerdo a las incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y a las áreas con mayores condiciones peligrosas, dentro de los 45 días hábiles después del inicio de actividades del centro de trabajo y, posteriormente, a más tardar en los primeros 15 días hábiles de cada año".

La programación de actividades es importante porque:

- Concreta el compromiso de los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene para cumplir con lo dispuesto por la Ley.

- A partir de ella se pueden definir responsabilidades de los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene.

- Permite evaluar el cumplimiento de las actividades.

- "Realizar las verificaciones programadas, mensuales, bimestrales o trimestrales, según lo acordado en el programa anual, para detectar condiciones peligrosas".

- "Efectuar verificaciones extraordinarias en caso de accidentes o enfermedades de trabajo que generen defunciones o incapacidades permanentes, cambios en el proceso de trabajo en base a la información proporcionada por el patrón o a solicitud de los trabajadores, cuando reporten condiciones peligrosas que, a juicio de la propia Comisión, así lo amerite.

CONTENIDO DEL ACTA:

- "De cada una de las verificaciones se levantará un acta anotando las condiciones peligrosas y las violaciones, que en su caso existan, al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo o a las normas aplicables en la materia, propuestas de medidas para su corrección, resultados de las recomendaciones atendidas y el proceso de resolución de las que queden pendientes. Esta acta será entregada por el Coordinador al patrón, quien la deberá conservar por doce meses y exhibirla a la autoridad laboral cuando así lo requiera".

Además se recomienda agregar al acta:

Seguimiento del Programa Preventivo en empresas de 100 o más trabajadores, o de la relación de medidas preventivas en las de menos de 100.

La verificación es el resultado de comprobar a través de observaciones, documentación o interrogatorios, las condiciones de seguridad e higiene que prevalecen en los edificios e instalaciones y la operación de maquinaria y equipos del centro de trabajo, para detectar las posibles causas de riesgos y determinar recomendaciones a través de las medidas preventivas necesarias.

Para sustentar sus verificaciones, las Comisiones podrán efectuar recorridos que pueden tener tres diferentes clases de propósitos:

  - De observación general.

  - De observación parcial.

  - De observación especial.

Para realizar esta revisión, durante el recorrido de observación general podrá utilizarse una lista de chequeo en base a la normatividad aplicable en su centro de trabajo, que puede basarse en:

- Aseo y orden;

- Distribución de la maquinaria, equipo y trabajadores por departamento;

- Métodos de trabajo en relación a las operaciones que realizan los trabajadores;

- Espacios de trabajo y de los pasillos;

- Protección en los mecanismos de transmisión;

- Protecciones en el punto de operación;

- Fugas de lubricantes, agua, sustancias químicas, etc.;

- Estado y uso de herramientas manuales;

- Condiciones de las instalaciones del centro de trabajo: techos, paredes, pisos, patios, rampas, escaleras, escalas fijas, pasadizos, vías, plataformas elevadas;

- Uso y condiciones de carros de mano, carretillas y montacargas autopropulsados;

- Uso y condiciones de grúas, cabrestantes y en general, aparatos para izar;

- Calidad del alumbrado y ventilación; y áreas con temperaturas extremas artificiales;

- Estado del equipo eléctrico (extensiones, conexiones y otros);

- Funcionamiento de ascensores;

- Uso del equipo de protección personal por área de trabajo, dotación y estado;

- Presencia de agentes dañinos: ruido, vibraciones, polvos y otros;

- Operación de los recipientes sujetos a presión y sus dispositivos de seguridad (calderas, marmitas, tanques para compresores y otros);

- Peligros de explosión por gases, polvos y otros;

- Manejo, transporte y almacenamiento adecuado de materiales diversos o de sustancias inflamables, combustibles, explosivas, corrosivas, irritantes y tóxicas;

- Métodos que se siguen para aceitar;

- Estado de cadenas, cables, cuerdas, aparejos;

- Accesos adecuados a equipos elevados;

- Acceso libre en salidas normales y de emergencia;

- Aislamiento de los materiales inflamables o explosivos de las fuentes de calor o ignición;

- Funcionamiento y mantenimiento de equipos o sistemas para combatir incendios;

- Objetos mal colocados o estibados;

- Disponibilidad de servicios de alimentos y sanitarios para trabajadores y de botiquín de primeros auxilios;

- Manejo de basuras y desechos;

- Avance y cumplimiento del programa preventivo o relación de acciones de seguridad e higiene, y

- Cumplimiento de la normatividad para la protección ecológica.

El recorrido de observación parcial es el que puede realizarse cuando se conocen o se señalan algunas áreas como peligrosas, para que la Comisión dirija su observación a ellas y proponga medidas concretas que puedan ser aplicadas para prevenir los riesgos.

Un recorrido de observación especial puede hacerse cuando noten alguna condición insegura en un área de trabajo, cuando ocurra un accidente o a petición:

- De los trabajadores

- De la empresa

Se deberá entregar copia del acta al patrón, subrayando las recomendaciones. En este momento, se dialogará con él para convencerlo de las medidas a tomar. Asimismo, el patrón definirá si se les entrega copia del acta a los responsables de área involucrados, para iniciar la corrección de las desviaciones, y al archivo de la propia Comisión.

Las observaciones y recomendaciones se integrarán en base a la normatividad y por consenso de los miembros de la Comisión.

La función que la Ley ha asignado a las Comisiones de Seguridad e Higiene es la de proponer, no la de dictar ni la de ordenar, por ello se dice que estos organismos tienen un carácter asesor o promotor, pero no ejecutor.

Para cumplir con sus funciones, se recomienda a los miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene:

- Mantener armonía entre ellos, con objeto de lograr el apoyo mutuo, a través del diálogo cordial y tener elementos para convencer al patrón.

- Los representantes obreros pueden y deben buscar el apoyo de sus representantes sindicales para involucrarlos en la prevención de riesgos de trabajo, como parte de la negociación con el patrón para lograr mejores condiciones de trabajo.

- Buscar el apoyo de las autoridades, utilizando el acta y, en caso de inconformidad entre los representantes, enviar un informe, aunque sólo sea firmado por una de las partes.

Para la investigación de accidentes, se debe precisar:

Causas directas o inmediatas:

  - Condiciones inseguras y actos inseguros.

Causas indirectas o mediatas:

  - Deficiencia en la capacitación

  - Actitudes negativas

  - Jornadas excesivas

  - Ritmo acelerado

  - Relaciones interpersonales difíciles

  - Problemas familiares y sociales

Las siguientes recomendaciones prácticas pueden ayudar a la Comisión a encontrar las causas del accidente:

- Obtener el reporte de la investigación del accidente elaborado por el patrón;

- Analizar las causas y ver si la recomendación es la adecuada; en caso contrario, proponer otra de acuerdo a la experiencia propia;

- Si no se realizó la investigación, llevar a cabo el siguiente procedimiento:

  - Obtener, de ser posible y de inmediato, la declaración directamente del trabajador accidentado, acerca de circunstancias en que ocurrió;

  - Obtener la declaración de los testigos, en su caso;

  - Obtener el informe médico;

  - Hacer un reconocimiento del lugar del accidente;

  - Ordenar y registrar los hechos captados en los puntos anteriores;

  - Complementar la información si se considera necesario, procediendo hasta la reconstrucción de los hechos;

  - Analizar la descripción del accidente;

  - Determinar la condición insegura;

  - Precisar si existió acto inseguro;

  - Comparar, en primer lugar, los hechos esenciales con los de otros accidentes ocurridos, si los hubiera, para encontrar situaciones riesgosas en general;

  - Estudiar los hechos en conjunto, los esenciales y los secundarios, con objeto de precisar los factores que provocaron el accidente;

  - Verificar si se llevaron a cabo las disposiciones de seguridad e higiene en cuanto a:

    - Cumplimiento de la normatividad,

    - Inclusión de seguridad e higiene en los procedimientos de trabajo,

    - Capacitación y adiestramiento del trabajador;

- Considerar otros factores que pueden estar relacionados con el accidente;

- Proponer las medidas de prevención y buscar los caminos apropiados para que se lleven a la práctica las acciones correspondientes.

En los centros de trabajo con cien o más trabajadores la Comisión podrá verificar el avance del Programa Preventivo, tomando como base los siguientes rubros:

  - Políticas de la empresa

  - Diagnóstico

  - Sistema de verificación de riesgos

  - Sistema de corrección y control de riesgos

  - Sistema de capacitación

  - Seguimiento

En aquellas empresas con menos de cien trabajadores, la Comisión verificará la aplicación de medidas preventivas.

Para lograr la participación de los trabajadores en la prevención de los riesgos de trabajo, es necesario que reciban la siguiente información:

- Procesos de trabajo, materias primas usadas y productos elaborados por la empresa.

- Adiestramiento sobre los procedimientos de trabajo seguros.

- Agentes a los que están expuestos los trabajadores, tanto en el aspecto de accidentes como en enfermedades de trabajo.

- Métodos de prevención de los riesgos existentes y uso de equipo de protección personal.

- Reglamento Interior de Trabajo.

- Uso de extintores e hidrantes (tipos, localización, alarmas, etc.) y formas de proceder en caso de incendio.

- Salidas de emergencia.

- Tipos de accidentes que ocurren con más frecuencia en la empresa.

- Primeros auxilios y localización de botiquines.

- Normatividad de protección ecológica.

Para comunicar a los trabajadores las medidas preventivas, que se consideren más importantes en el centro de trabajo, las Comisiones pueden realizar reuniones con ellos y utilizar carteles, películas, folletos o cualquier otro medio de divulgación de la normatividad establecida en seguridad e higiene y ecología.

Para diseñar el material de difusión se recomienda:

- El mayor porcentaje de los mensajes debe ser dirigido a promover la normatividad y las medidas preventivas en los centros de trabajo.

- Se debe evitar que el mensaje sugiera que la falta de seguridad e higiene es culpa del patrón por omisión, o de los trabajadores por no cumplir con la normatividad.

- Se debe procurar la participación de los trabajadores en su elaboración.

- El mensaje deberá ser claro, preciso y breve.

- En los carteles para difundir la información, se requiere que el mensaje escrito resalte sobre los elementos que lo conforman.

Las Comisiones de Seguridad e Higiene, para realizar su labor preventiva y correctiva pueden elaborar un Mapa de Riesgos.

Con base a esta información es posible hacer del conocimiento de los trabajadores y del patrón los riesgos a que están expuestos y dar prioridad en la atención a las áreas de mayor riesgo, elaborando propuestas de acción para eliminarlos.

3.13   REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 422 al 425 menciona lo siguiente:

El reglamento interno de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para el trabajador y patrones en el desarrollo de los trabajos en la empresa.

No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos.

El reglamento contendrá:

I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada;

II. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo;

III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo;

IV. Días y lugares de pago;

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, fracción v;

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios;

VII. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas;

VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades;

IX. Permisos y licencias;

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción; y

XI. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo.

En la formación del reglamento se observaran las normas siguientes:

I. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón;

II. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días siguientes a su firma, lo depositará ante la junta de conciliación y arbitraje;

III. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos-ley; y

IV. Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán solicitar de la junta se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo.

3.14  NORMAS OFICIALES DE LA STPS  APLICABLES PARA EL DESARROLLO DE ESTE MANUAL

Nom-001-STPS-1999, Edificios, Locales, Instalaciones Y Áreas En Los Centros De Trabajo-Condiciones De Seguridad E Higiene.

Norma Oficial Mexicana Nom-002-STPS-2000, Condiciones De Seguridad – Prevención, Protección Y Combate De Incendios En Los Centros De Trabajo.

Norma Oficial Mexicana Nom-004-STPS-1999, Sistemas De Protección Y Dispositivos De Seguridad En La Maquinaria Y Equipo Que Se Utilice En Los Centros De Trabajo.

Norma Oficial Mexicana Nom-011-STPS-2001, Condiciones De Seguridad E Higiene En Los Centros De Trabajo Donde Se Genere Ruido.

Nom-017-STPS-2001, Equipo De Protección Personal - Selección, Uso Y Manejo En Los Centros De Trabajo.

Norma Oficial Mexicana Nom-019-STPS-2004, Constitución, Organización Y Funcionamiento De Las Comisiones De Seguridad E Higiene En Los Centros De Trabajo.

Nom-021-STPS-1994. Relativa A Los Requerimientos Y Características De Los Informes De Los Riesgos De Trabajo Que Ocurran, Para Integrar Las Estadísticas.

Norma Oficial Mexicana Nom-026-STPS-1998, Colores Y Señales De Seguridad E Higiene, e Identificación De Riesgos Por Fluidos Conducidos En Tuberías

Nom-103-STPS-1994, Seguridad-Extintores Contra Incendio A Base De Agua Con Presión Contenida.

CAPÍTULO 4

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PLANTA

4.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El diagnóstico situacional, es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación actual de la organización o el proceso, en función de los resultados que se esperan y que fueron planteados en la misión. Es a la vez una mirada sistémica y contextual, retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa.

En una primera fase el diagnóstico identifica las variables que conforman o afectan la organización. La mirada tanto al sistema como a su entorno ha de ser una mirada espacial y temporal simultáneamente, en el reconocimiento que la situación actual ha sido provocada por hechos y variables de efectos anteriores, y que el desempeño futuro dependerá de las circunstancias que las tendencias y el devenir ofrezcan. Escenarios posibles, probables y deseables deberán ser considerados.

Las variables a tomar en cuenta o el abordaje de las mismas depende de la naturaleza del objeto de estudio: una empresa productiva rural, una organización comunitaria, una institución del sector, un ente territorial, etc. Es aquí cuando se vuelve importante adelantar la investigación con criterio sistémico. Se comienza entonces por definir o identificar los objetivos de la organización, los subsistemas más relevantes, las funciones de los distintos elementos, las interacciones, las entradas y salidas; siempre con el criterio de que el todo es más y menos que la suma de las partes; que hay nuevos componentes, sinergias, etc.

Además de la identificación de la estructura y de las funciones de las partes, es necesario calificar el adecuado o inadecuado funcionamiento de las partes y del todo, en función de los objetivos del sistema.

4.2 LOCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

Forma de realizar el trabajo:

Son los métodos y operaciones utilizados en la realización de las diferentes tareas.

Riesgos en los equipos:

Son las máquinas, aparato, instrumentos, fuentes de energía o instalaciones del lugar de trabajo.

Las condiciones del entorno:

Son las características generales del espacio donde se desarrolla el trabajo y conjunto de agentes físicos, químicos y biológicos, que por su intensidad de concentración en el ambiente pueden producir daños en el trabajo.

Este diagnóstico será de gran utilidad, pues se podrán localizar las oportunidades de mejoramiento para la empresa y esto elevará las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y por lo consiguiente la productividad de la empresa, así como también ayudará a disminuir los costos por accidentes.

Este diagnostico situacional se ha planteado en dos partes:

1.- Material de trabajo, en donde se describe la información de las condiciones de operación de la empresa.

2.- El instructivo de llenado, que en este caso es la Evaluación de la Normatividad de Seguridad e Higiene en el trabajo.

También se anexa un reporte general, en el cual se concentra la información de cada capítulo normativo, así de esta manera se facilita su identificación y el porcentaje de cumplimiento de la normatividad y el área de menor cumplimiento.

4.3 CONTENIDO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

1.- Hoja de identificación de la empresa.

2.- Identificación de riesgos (IR1)

3.- Hoja de reporte por departamento o área (IR2)

4.- Gráfica de resultados

5.- Reporte global de la empresa (IR3)

4.5 ANTECEDENTES

En el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se promueve la implantación de sistemas de administración en esta materia en los centros de trabajo, cuyo resultado debe verse reflejado en el cumplimiento efectivo de la normatividad con impacto en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo.

Para ello se requiere contar con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita mantener bajo un proceso de mejora continua el propio Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, requiriéndose entonces que tal programa registre acciones más de carácter preventivo que correctivo, con objeto de someter la normatividad en este campo a un proceso de gestión proactiva.

Dicho programa tiene vinculación con la obligación que se señala a los empleadores en el artículo 130 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y debe estructurarse a partir de un diagnóstico que se realice al centro de trabajo donde se pretende implantar tal sistema, que incluya la administración propia de la seguridad y salud en el trabajo del centro laboral; la evaluación del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, como resultado del propio modelo de gestión; así como la efectividad en la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo.

4.6 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

El presente documento (formato IR1 área de producción y área de administración),  que ha sido elaborado por la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo en razón de ser su contenido materia de normatividad cuya competitividad de verificación es competencia de ésta última, considera los elementos mínimos indispensables para obtener la información necesaria para la estructuración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que respecta a la normatividad en la materia.

Se espera que su diseño facilite la identificación del nivel de cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo en los centros laborales, y que de igual forma permita la priorización de disposiciones normativas para la realización de acciones técnicas y administrativas y el control y seguimiento de la programación de éstas, como de quién es responsable de vigilar que tales acciones se ejecuten.

1.- Parcelar o dividir el centro de trabajo por áreas, departamentos, secciones, etc., lo más posible, tomando como base uno o más de los siguientes elementos: el mapa de riesgos del centro laboral, el número de trabajadores, los procesos de alto riesgo, la maquinaria instalada, el producto almacenado, etc.

2.- Verificar la aplicación de cada capítulo por cada parte seleccionada del centro de trabajo.

3.- Verificar la aplicación de cada disposición normativa de aquellos capítulos identificados para cada parte del centro de trabajo.

4.- Aplicar los diagnósticos normativos que han sido ajustados para cada una de las partes seleccionadas del centro de trabajo y determinar las áreas de oportunidad de corrección o mantenimiento de la normatividad por cada una de ellas.

Por cada disposición que se evalúa, el documento contempla un apartado denominado "Acciones de mejora" o "Acciones correctivas", según sea el caso, lo que permitirá y facilitará de manera inmediata a la evaluación del indicador, registrar la decisión que se tome para el seguimiento que corresponda.

Con el fin de ayudar a la toma de decisiones para priorizar la atención de las disposiciones normativas, cada una de ellas tiene un registro de calificación que va del 1 al 3, debiéndose considerar para su atención y tiempo de resolución aquellas disposiciones que no se cumplen y que presentan calificaciones de 3, continuando con las de 2 y dejando al final las de 1.

Para lograr que el documento aporte elementos que faciliten la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, mediante la identificación de disposiciones normativas que no se estén aplicando, no debe considerarse su aplicación de manera global en el centro de trabajo.

Para su elaboración se requiere involucrar en todo el proceso a los supervisores o responsables de cada área, para que participen en su instrumentación y aplicación.

Con el propósito de facilitar el análisis de los resultados que presente el centro laboral, el documento contiene cuadros para concentrar los registros de calificaciones obtenidas por cada área, bajo los siguientes criterios:

1.- Por área, departamento, sección, etc. para los responsables del área, en espera de que les sea de utilidad en la toma de decisiones de acciones preventivas en el ámbito de su competencia y compromiso con los trabajadores que estén bajo su responsabilidad. Ver Área de administración en su  formato IR2.

2.- Global de la empresa, en donde se concentran los nombres de las diversas áreas definidas del centro laboral y los registros de sus calificaciones por cada elemento normativo y por cada una de ellas, presentándose en forma de matriz para facilitar su visualización por parte de los directivos del centro laboral y les facilite la evaluación y la toma de decisiones en las acciones a emprender. Ver formato IR3 (es global, por lo tanto se encuentran registrados los resultados obtenidos para el área de administración).

4.7 CONSIDERACIONES GENERALES

Al final de cada capítulo se presentan campos que permiten registrar la puntuación máxima y de proceso, así como los puntos obtenidos por la autoevaluación realizada por el propio centro de trabajo.

Estos registros facilitan el proceso de calificación y su traslado a los cuadros de concentrado que nos permiten visualizar los resultados por departamentos, áreas u otros, así como a la matriz de todo el centro de trabajo, cuyos resultados deben ser validados por los niveles directivos del centro de trabajo.

Este documento debe actualizarse por lo menos cada año, con objeto de determinar el nivel de cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, así como para la actualización del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La aplicación del documento en cada área será responsabilidad del supervisor de ésta, y la integración global del documento del personaje que esté liderando este proceso en el centro de trabajo (jefe de seguridad y salud en el trabajo, médico de la empresa, jefe de capacitación, gerente de planta, etc.)

4.8

4.8.1 AREA DE PRODUCCIÓN (FORMATO IR1)

4.8.1.1 FORMATO IR2

4.8.2 AREA DE ADMINISTRACIÓN (FORMATO IR1)

4.8.2.1 FORMATO IR2

4.8.3 FORMATO IR3

4.9 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN

Gráfica 4-1 Resultados del diagnóstico para el área de producción

Cómo se puede observar en la gráfica 4-1, según los resultados obtenidos del diagnóstico para el área de producción, el capítulo en donde presenta un mayor porcentaje de cumplimiento es en el de planta física, con un 82.5 % de cumplimiento.

Pero el porcentaje más bajo fue obtenido en el capítulo de organismos obteniendo un calificación del 0%. Capitulo en el cual se califica si la empresa cuenta con los organismos pertinentes, es decir, si cuentan con una Comisión de Seguridad e Higiene.

El porcentaje medio se ubica en el capítulo 1 que es referente a Recipientes sujetos a presión y calderas, obteniendo una calificación del 62.96% en su evaluación, ver formato IR1.

Los datos que se presentan en la gráfica 4-1 fueron tomados de los porcentajes del área de producción en el formato IR2., pues es el formato que propone la STPS para la presentación de los datos obtenidos en los formatos IR1.

Por lo tanto, en el próximo capítulo de este trabajo se planearan las fechas para la resolución de cada punto que falte por cumplirse.

4.10 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Gráfica 4-2 Resultado del diagnóstico para el área de administración

En cuanto al área de Administración, cabe señalar que existen 3 capítulos para los cuales no aplican para esta área de la empresa y estos son (ver formato IR1)

1.- Recipientes sujetos a presión y calderas;

2.- Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos, accesorios y trabajos de soldadura, y

3.- Condiciones del medio ambiente.

Por lo tanto esta puntuación no afecta dentro de la calificación promedio que se realiza para el área de Administración, (ver formato IR3)

Por otra parte, en la gráfica 4-2, se puede visualizar que, el capitulo con mayor calificación fue el de planta física, que tuvo un porcentaje de 76.67 % de cumplimiento, si la empresa se esfuerza por cumplir los puntos faltantes, seguro obtendrá beneficios que mejoraran las condiciones en las que laboran sus empleados y de esta manera minimizando los riesgos ocupacionales que pudieran presentarse.

En cuanto al porcentaje más bajo, fue el capítulo de Organismos, como ya se mencionó antes, esto es debido a que la empresa no cuenta con una Comisión de Seguridad e Higiene. El porcentaje medio se ubica en el capítulo de señales, avisos de seguridad y código de colores obteniendo una calificación del 50.0% dentro de su evaluación ver formato IR3.

En la gráfica 4-3, se presentan los porcentajes por cada área evaluada. Se puede observar la comparación para ambas áreas evaluadas para la organización Globalizando la Solidaridad A.C.

4.11 RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO GENERAL

Gráfica 4-3 Resultado del diagnóstico situacional por cada área evaluada

CAPÍTULO 5

MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE

5. MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE

5.1 MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE

El programa de trabajo para la formulación del manual que a continuación se presenta, plantea los puntos que hacen falta por cumplir por cada área evaluada en el capítulo 4. El formato se presenta de forma general, es decir, están incluidos en un solo formato; todos los puntos que faltan por cumplir para el área de Producción, así como también para el área de Administración (ver formato IR1.

Se realizó de esta manera pues hay puntos en los cuales; ambas áreas necesitan cumplir y por eso se dio a la tarea de simplificar el formato. Posteriormente, se adjunta un cronograma de las actividades que se llevarán a cabo para poder cumplir la normatividad en seguridad e higiene en el trabajo. Seguido del cronograma, se incluye la tabla de costos aproximados por cada punto que hay que cumplir.

Cabe también mencionar que las fechas están planeadas, pero no tiene fecha de resolución debido a que la empresa no cuenta con los recursos suficientes para poder cumplirlos, esto se debe a que es una empresa de reciente creación y aún no han podido solventar sus gastos generados por la creación de esta empresa.

Pero en un futuro no muy lejano, se espera que este manual pueda llevarse a cabo y ponerse en marcha, pues será de gran ayuda y beneficio para Globalizando la Solidaridad A. C.

5.2 PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1.- RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS |  |  |
| 1.2.1 | Tramitar ante la STPS los equipos que de acuerdo con la norma vigente en esta materia requieren de autorización provisional de funcionamiento. | 3 al 14 de agosto |
| 1.3.5 | Instalar los equipos e instrumentos de medición de presión y dispositivos de seguridad. | 5 al 10 de agosto |
| 1.4.1 | Identificar los equipos con etiqueta, placa u otro medio, con el nombre del equipo o número de identificación. | 10 al 15 de agosto |
| 1.5.1 | Realizar procedimientos en idioma español, para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos, que incluyan medidas de seguridad. | 15 de agosto al 15 de septiembre |
| 1.8.1 | Elaborar documentos donde se especifique y conserven los antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operación y mantenimiento de los equipos. | 20 de agosto al 20 de septiembre |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 2.- PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA |  |  |
| 2.1.1 | Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo. | 3 de agosto al 25 de agosto |
| 2.3.1 | Elaborar documentos en donde se lleve el registro de la verificación periódica del funcionamiento de las herramientas. | 5 al 20 de agosto |
| 2.5.1 | Realizar un programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo, con las medidas de seguridad e higiene incluidas. | 25 de agosto al 25 de septiembre |
| 2.5.2 | Elaborar un documento en donde se lleve a cabo un registro para un mejor control del mantenimiento de la maquinaria y equipo, correctivo o preventivo. | 18 al 28 de agosto |
| 2.6.1 | Elaborar por escrito los manuales para casos de emergencia y los procedimientos de seguridad. | 1° de septiembre al 1° de octubre |
| 2.7.1 | Elaborar candados, portacandados y tarjetas de aviso de seguridad para el bloqueo de energía. | 29 de agosto al 12 de septiembre |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 3.- CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. |  |  |
| 3.5.1 | Hacer un manual en donde se reconozca, evalué y controle los niveles de iluminación en todo el centro de trabajo. | 10 de septiembre al 10 de octubre |
| 3.5.2 | Realizar un Programa de Mantenimiento de Luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. | 12 de septiembre al 15 de octubre |
| 3.5.3 | Instalar un sistema de iluminación eléctrica de emergencia en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial representa un riesgo. | 20 de septiembre al 15 de octubre |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |
| 4.1.1 | Instalar equipos contra incendio, de acuerdo al grado de riesgos de incendio, a la clase de fuego que se pueda presentar en el centro de trabajo. | 15 al 30 de agosto |
| 4.2.1 | Colocar los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalar su ubicación de aquellos equipos fijos contra incendio. | 20 de agosto al 10 de septiembre |
| 4.2.3 | Instalar mangueras del equipo fijo contra incendio. | 15 al 30 de agosto |
| 4.5.1 | Instalar al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego, asimismo, colocar al menos un detector de incendio. | 15 de agosto al 5 de septiembre |
| 4.6.1 | Verificar que los extintores cuenten con su placa o etiqueta, colocada al frente y contenga, por lo menos el nombre, denominación o razón social del fabricante. | 14 al 18 de agosto |
| 4.6.2 | Verificar que los extintores cuenten con la nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego, y sus limitaciones. | 21 al 25 de agosto |
| 4.6.3 | Verificar que los extintores cuenten con la fecha de la carga original o del último de servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos el mes y año; y su agente extinguidor; y la capacidad nominal en kg., o lb. | 21 al 25 de agosto |
| 4.6.4 | Verificar que se lleva a cabo un mantenimiento preventivo a los extintores, cuando menos una vez al año. | 25 de agosto al 5de septiembre |
| 4.6.5 | Colocar los extintores en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos. | 15 al 30 de agosto |
| 4.6.6 | Verificar que los extintores están fijos a una altura no menor de 10 cm., medidos del suelo a la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m., medidos del piso a la parte más alta del extintor; así como colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor a -5°C, y protegidos de la intemperie. | 15 al 30 de agosto |
| 4.7.1 | Verificar que los extintores se revisan al momento de su instalación y posteriormente a intervalos no mayores de un mes. | 15 al 30 de agosto |
| 4.7.2 | Verificar que se le de mantenimiento a los extintores cuando menos una vez al año, y durante esta actividad se sustituyen por equipo del mismo tipo de fuego y de la misma capacidad. | 21 al 30 de agosto |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 5.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |
| 5.2.1 | Elaborar por escrito los estudios y análisis del riesgo para determinar el uso del equipo de protección personal. | 1° de septiembre al 1° de octubre |
| 5.3.1 | Verificar que se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario, para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección persona. | 10 al 30 de septiembre |
| 5.4.1 | Verificar que los trabajadores cuentan con información sobre los riesgos a los que están expuestos y el equipo de protección personal que deben utilizar. | 1° al 15 de septiembre |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 6.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA |  |  |
| 6.3.1 | Generar documentos en donde contengan los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas. | 20 de agosto al 20 de septiembre |
| 6.4.1 | Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realizan mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo. | 25 de agosto al 20 de septiembre |
| 6.7.1 | Equipar el botiquín de primeros auxilios con elementos que permitan brindar la atención médica a un posible accidentado por contacto con la energía eléctrica. | 10 de agosto al 25 de agosto |
| 6.8.1 | Colocar a las instalaciones eléctricas dispositivos y protecciones de seguridad y señalarse de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada. | 25 de agosto al 10 de septiembre |
| 6.9.1 | Instalar un dispositivo que permita el bloqueo de energía para el control de riesgos, estará en tableros, controles y equipos, a fin de desernergizar, desactivar y/o impedir la operación normal de la maquinaria y equipo. | 1° de septiembre al 1° de octubre |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 7.- SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES |  |  |
| 7.1.1 | Ubicar señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinados y se evita que sean obstruidas. | 3 al 20 de agosto |
| 7.2.2 | Colocar los señalamientos en las áreas en donde se requiera el uso obligatorio del Equipo de Protección Personal asignado. | 3 al 20 de agosto |
| 7.2.3 | Verificar que la aplicación del color, señalización y la identificación en la tubería están sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. | 3 al 20 de agosto |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 8.- MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES |  |  |
| 8.1.1 | Elaborar un documento en donde se lleve el registro de la vigilancia a la salud de los trabajadores, que en las actividades de carga manual de materiales estén expuestos a sobreesfuerzos musculares o de postura. | 10 al 30 de septiembre |
| 8.3.4 | Generar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones. | 25 de agosto al 25 de septiembre |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 9.- PLANTA FÍSICA |  |  |
| 9.1.1 | Realizar verificaciones oculares periódicas a las instalaciones y elementos estructurales de acuerdo con el programa de la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo, o cuando haya ocurrido un evento que hubiera podido dañarlos. | 1 al 10 de septiembre |
| 9.1.2 | Verificar que los resultados de dichas verificaciones, sean anotados en un registro o en la correspondiente acta de la comisión, siempre y cuando se detecten signos de ruptura, agrietamiento, pandeo, fatiga del material, deformación, hundimientos u otra condición similar, se debe realizar el peritaje y las reparaciones correspondientes. | 7 al 15 de septiembre |
| 9.6.2 | Conservar las áreas limpias y en orden, permitiendo el desarrollo de las actividades para las que fueron destinadas; asimismo, se les da mantenimiento preventivo y correctivo. | 3 al 25 de agosto |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 10.- ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS |  |  |
| 10.4 | Hacer que el depósito de agua potable sea independiente de la reserva de agua para incendio. | 21 de septiembre al 15 de octubre |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 11.- ORGANISMOS |  |  |
| 11.1.1 | Formar la Comisión de Seguridad e Higiene con un acta de integración correspondiente. | 23 de septiembre al 16 de octubre |
| 11.1.2 | Atender las recomendaciones de seguridad e higiene que señala la comisión, con base en las actas de verificación que ésta levante, así como aquellas que se derivan de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo. | 15 al 30 de octubre |
| 11.1.3 | Proporcionar la información sobre procesos de trabajo, materias primas y sustancias utilizadas en dichos procesos; los incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de las investigaciones practicadas. | 15 al 30 de octubre |
| 11.1.4 | Fijar en lugares visibles del centro de trabajo la relación actualizada de los integrantes de la Comisión precisando su puesto, turno y área de trabajo. | 19 al 24 de octubre |
| 11.1.5 | Fijar en lugares visibles los resultados de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo ocurridos, así como las medidas preventivas dictadas a fin de evitar su recurrencia. | 20 al 29 de octubre |
| 11.2.1 | Establecer un programa anual de verificaciones, asignando prioridades de acuerdo a los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo y a las áreas de mayores condiciones peligrosas, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año. | 5 de febrero al 25 de febrero |
| 11.2.2 | Levantar un acta de cada una de las verificaciones, anotando las condiciones peligrosas y el incumplimiento, que en su caso existan, a la normatividad aplicable en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. | 20 al 29 de octubre |
| 11.3.1 | Garantizar que a los integrantes de la comisión se les proporcione la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones, por lo menos una vez al año. | 28 de septiembre al 16 de octubre |

| DISPOSICIÓN |  | FECHA DE RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 12.- CONDICIONES GENERALES |  |  |
| 12.2.3 | Contar con una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores. | 10 al 25 de agosto |
| 12.2.4 | Actualizar periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo, y se presenta a la autoridad laboral cuando está así lo requiera. | 20 al 29 de agosto |
| 12.2.5 | Elaborar un programa y procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. | 1° al 15 de octubre |
| 12.2.6 | Elaborar un programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de incendios. | 5 al 16 de octubre |
| 12.3.4 | Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la interpretación de los elementos de señalización. | 5 al 16 de octubre |
| 12.3.5 | Hacer la relación de personal autorizado por el patrón para la operación y/o mantenimiento de la maquinaría y equipo, y contar con las constancias de habilidades. | 5 al 16 de octubre |
| 12.6.1 | Hacer un manual de primeros auxilios en el que se definan los medicamentos, y materiales de curación que requiere el centro de trabajo. | 5 al 20 de octubre |
| 12.8.1 | Capacitar y adiestrar a los trabajadores para la prevención y protección de incendios, y combate de conato de incendio. | 12 al 24 de octubre |
| 12.8.2 | Integrar la realización de simulacros de incendio cuando menos una vez al año. | 19 al 24 de octubre |
| 12.8.3 | Organizar y capacitar brigadas de evacuación del personal y de atención de primeros auxilios. | 26 al 30 de octubre |
| 12.8.4 | Proporcionar el equipo de protección personal específico para el combate de incendios. | 12 al 24 de octubre |

5.3 CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.- RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Tramitar ante la STPS los equipos que de acuerdo con la norma vigente en esta materia requieren de autorización provisional de funcionamiento. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Instalar los equipos e instrumentos de medición de presión y dispositivos de seguridad. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Se deberán identificar los equipos con etiqueta, placa u otro medio, con el nombre del equipo o número de identificación. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Realizar procedimientos en idioma español, para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos, que incluyan medidas de seguridad. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Elaborar documentos donde se especifique y conserven los antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operación y mantenimiento de los equipos. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.- PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Elaborar documentos en donde se lleve el registro de la verificación periódica del funcionamiento de las herramientas, a fin de proporcionarles el mantenimiento adecuado y, en su caso sustituir aquellas que hayan perdido sus características técnicas. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Realizar un programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo, con las medidas de seguridad e higiene incluidas. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Elaborar un documento en donde se lleve a cabo un registro para un mejor control del mantenimiento de la maquinaria y equipo, correctivo o preventivo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Elaborar por escrito los manuales para casos de emergencia y los procedimientos de seguridad, y se les proporcionará a los trabajadores que operan o dan mantenimiento a la maquinaria. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Elaborar candados, portacandados y tarjetas de aviso de seguridad para el bloqueo de energía, advirtiendo la desactivación de la maquinaria y equipo, en lugares estratégicos y visibles, cuando menos a un metro de distancia. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.- CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Hacer un manual en donde se reconozca, evalué y controle los niveles de iluminación en todo el centro de trabajo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Realizar un Programa de Mantenimiento de Luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Instalar un sistema de iluminación eléctrica de emergencia en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial representa un riesgo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Instalar equipos contra incendio, de acuerdo al grado de riesgos de incendio, a la clase de fuego que se pueda presentar en el centro de trabajo y a las cantidades de materiales en almacén y en proceso. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Colocar los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalar su ubicación de aquellos equipos fijos contra incendio. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Instalar mangueras del equipo fijo contra incendio. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Instalar al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego, asimismo, colocar al menos un detector de incendio. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Verificar que los extintores cuenten con su placa o etiqueta, colocada al frente y contenga, por lo menos el nombre, denominación o razón social del fabricante. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Verificar que los extintores cuenten con la nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego, y sus limitaciones. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 | Verificar que los extintores cuenten con la fecha de la carga original o del último de servicio de mantenimiento realizado, indicando al menos el mes y año; y su agente extinguidor; y la capacidad nominal en kg., o lb. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 | Verificar que se lleva a cabo un mantenimiento preventivo a los extintores, cuando menos una vez al año. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.5 | Colocar los extintores en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6 | Verificar que los extintores están fijos a una altura no menor de 10 cm., medidos del suelo a la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m., medidos del piso a la parte más alta del extintor; así como colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor a -5°C, y protegidos de la intemperie. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Verificar que los extintores se revisan al momento de su instalación y posteriormente a intervalos no mayores de un mes. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2 | Verificar que se le de mantenimiento a los extintores cuando menos una vez al año, y durante esta actividad se sustituyen por equipo del mismo tipo de fuego y de la misma capacidad. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Elaborar por escrito los estudios y análisis del riesgo para determinar el uso del equipo de protección personal. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Verificar que se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario, para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección persona. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y el equipo de protección personal que deben utilizar. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Generar documentos en donde contengan los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realizan mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Equipar el botiquín de primeros auxilios con elementos que permitan brindar la atención médica a un posible accidentado por contacto con la energía eléctrica. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Colocar a las instalaciones eléctricas dispositivos y protecciones de seguridad y señalarse de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 | Instalar un dispositivo que permita el bloqueo de energía para el control de riesgos, estará en tableros, controles y equipos, a fin de desernergizar, desactivar y/o impedir la operación normal de la maquinaria y equipo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.- SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Ubicar señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinados y se evita que sean obstruidas. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Colocar los señalamientos en las áreas en donde se requiera el uso obligatorio del Equipo de Protección Personal asignado. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Verificar que la aplicación del color, señalización y la identificación en la tubería están sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.- MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Elaborar un documento en donde se lleve el registro de la vigilancia a la salud de los trabajadores, que en las actividades de carga manual de materiales estén expuestos a sobreesfuerzos musculares o de postura. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4 | Generar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones, con registros de los últimos 12 meses. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.- PLANTA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Realizar verificaciones oculares periódicas a las instalaciones y elementos estructurales de acuerdo con el programa de la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo, o cuando haya ocurrido un evento que hubiera podido dañarlos. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Verificar que los resultados de dichas verificaciones, sean anotados en un registro o en la correspondiente acta de la comisión, siempre y cuando se detecten signos de ruptura, agrietamiento, pandeo, fatiga del material, deformación, hundimientos u otra condición similar, se debe realizar el peritaje y las reparaciones correspondientes. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.2 | Conservar las áreas limpias y en orden, permitiendo el desarrollo de las actividades para las que fueron destinadas; asimismo, se les da mantenimiento preventivo y correctivo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.- ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Hacer que el depósito de agua potable sea independiente de la reserva de agua para incendio. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.- ORGANISMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Formar la Comisión de Seguridad e Higiene con un acta de integración correspondiente. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Atender las recomendaciones de seguridad e higiene que señala la comisión, con base en las actas de verificación que ésta levante, así como aquellas que se derivan de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Proporcionar la información sobre procesos de trabajo, materias primas y sustancias utilizadas en dichos procesos; los incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo y el resultado de las investigaciones practicadas. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4 | Fijar en lugares visibles del centro de trabajo la relación actualizada de los integrantes de la Comisión precisando su puesto, turno y área de trabajo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.5 | Fijar en lugares visibles los resultados de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo ocurridos, así como las medidas preventivas dictadas a fin de evitar su recurrencia. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Establecer un programa anual de verificaciones, asignando prioridades de acuerdo a los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo y a las áreas de mayores condiciones peligrosas, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2 | Levantar un acta de cada una de las verificaciones, anotando las condiciones peligrosas y el incumplimiento, que en su caso existan, a la normatividad aplicable en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Garantizar que a los integrantes de la comisión se les proporcione la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene necesarios para el ejercicio de sus funciones, por lo menos una vez al año. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.- CONDICIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3 | Contar con una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4 | Evaluar y en su caso, actualizar periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo, y se presenta a la autoridad laboral cuando está así lo requiera. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.5 | Contar con un programa y procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.6 | Elaborar un programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de incendios, conforme a lo establecido en la norma. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.4 | Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la interpretación de los elementos de señalización. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.5 | Hacer la relación de personal autorizado por el patrón para la operación y/o mantenimiento de la maquinaría y equipo, y contar con las constancias de habilidades. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 | Hacer un manual de primeros auxilios en el que se definan los medicamentos, y materiales de curación que requiere el centro de trabajo. Así como los procedimientos para la atención de emergencias médicas. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.1 | Capacitar y adiestrar a los trabajadores para la prevención y protección de incendios, y combate de conato de incendio. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.2 | Integrar la realización de simulacros de incendio cuando menos una vez al año. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.3 | Organizar y capacitar brigadas de evacuación del personal y de atención de primeros auxilios; asimismo, donde se cuente con más de una brigada, debe haber una persona responsable de coordinar las actividades de las brigadas. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.- CONDICIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.4 | Proporcionar el equipo de protección personal específico para el combate de incendios. | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 TABLA DE COSTOS

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS |  |  |  |
| 1.2.1 | Tramitar ante la STPS los equipos que de acuerdo con la norma vigente en esta materia requieren de autorización provisional de funcionamiento. | 2 | $27000.00 |
| 1.3.5 | Instalar los equipos e instrumentos de medición de presión y dispositivos de seguridad. | 1 | $15,000.00 |
| 1.4.1 | Identificar los equipos con etiqueta, placa u otro medio, con el nombre del equipo o número de identificación. | 2 | $500.00 |
| 1.5.1 | Realizar procedimientos en idioma español, para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos, que incluyan medidas de seguridad. | 5 | $300.00 |
| 1.8.1 | Elaborar documentos donde se especifique y conserven los antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operación y mantenimiento de los equipos. | 5 | $300.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.- PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA |  |  |  |
| 2.1.1 | Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo. | 3 | $7,000.00 |
| 2.3.1 | Elaborar documentos en donde se lleve el registro de la verificación periódica del funcionamiento de las herramientas. | 3 | $300.00 |
| 2.5.1 | Realizar un programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo, con las medidas de seguridad e higiene incluidas. | 6 | $25,000.00 |
| 2.5.2 | Elaborar un documento en donde se lleve a cabo un registro para un mejor control del mantenimiento de la maquinaria y equipo. | 2 | $300.00 |
| 2.6.1 | Elaborar por escrito los manuales para casos de emergencia y los procedimientos de seguridad, y se les proporcionará a los trabajadores que operan o dan mantenimiento a la maquinaria. | 5 | $500.00 |
| 2.7.1 | Colocar candados, portacandados y tarjetas de aviso de seguridad para el bloqueo de energía. | 3 | $1,500.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.- CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. |  |  |  |
| 3.5.1 | Hacer un manual en donde se reconozca, evalué y controle los niveles de iluminación en todo el centro de trabajo. | 5 | $8,500.00 |
| 3.5.2 | Realizar un Programa de Mantenimiento de Luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. | 6 | $5,000.00 |
| 3.5.3 | Instalar un sistema de iluminación eléctrica de emergencia. | 5 | $30,000.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.- SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |
| 4.1.1 | Instalar equipos contra incendio, de acuerdo al grado de riesgos de incendio, a la clase de fuego que se pueda presentar en el centro de trabajo y a las cantidades de materiales en almacén y en proceso. | 3 | $2,200.00 |
| 4.2.1 | Colocar los controles en sitios visibles y de fácil acceso, libres de obstáculos, protegidos de la intemperie y señalar su ubicación de aquellos equipos fijos contra incendio. | 4 | $1,400.00 |
| 4.2.3 | Instalar mangueras del equipo fijo contra incendio. | 3 | $3,500.00 |
| 4.5.1 | Instalar al menos un extintor de acuerdo a la clase de fuego, asimismo, colocar al menos un detector de incendio. | 4 | $15,500.00 |
| 4.6.1 | Verificar que los extintores cuenten con su placa o etiqueta, colocada al frente y contenga, por lo menos el nombre, denominación o razón social del fabricante. | 1 | $0,000.00 |
| 4.6.2 | Verificar que los extintores cuenten con la nemotecnia de funcionamiento, pictograma de la clase de fuego, y sus limitaciones. | 1 | $0,000.00 |
| 4.6.3 | Verificar que los extintores cuenten con la fecha de la carga original o del último de servicio de mantenimiento realizado. | 1 | $0,000.00 |
| 4.6.4 | Verificar que se lleva a cabo un mantenimiento preventivo a los extintores. | 3 | $0,000.00 |
| 4.6.5 | Colocar los extintores en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos. | 2 | $1,000.00 |
| 4.6.6 | Verificar que los extintores están fijos a una altura no menor de 10 cm., medidos del suelo a la parte más baja del extintor y una altura máxima de 1.50 m. | 2 | $0,000.00 |
| 4.7.1 | Verificar que los extintores se revisan al momento de su instalación y posteriormente a intervalos no mayores de un mes. | 2 | $0,000.00 |
| 4.7.2 | Verificar que se le de mantenimiento a los extintores cuando menos una vez al año. | 1 | $1,000.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |
| 5.2.1 | Elaborar por escrito los estudios y análisis del riesgo para determinar el uso del equipo de protección personal. | 5 | $1,000.00 |
| 5.3.1 | Verificar que se proporciona a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario, para el uso, limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección persona. | 3 | $3,500.00 |
| 5.4.1 | Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y el equipo de protección personal que deben utilizar. | 3 | $500.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRICIDAD ESTÁTICA |  |  |  |
| 6.3.1 | Generar documentos en donde contengan los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas. | 5 | $500.00 |
| 6.4.1 | Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realizan mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo. | 4 | $4,000.00 |
| 6.7.1 | Equipar el botiquín de primeros auxilios. | 3 | $2,000.00 |
| 6.8.1 | Colocar a las instalaciones eléctricas dispositivos y protecciones de seguridad y señalarse de acuerdo al voltaje y corriente de la carga instalada. | 3 | $1,000.00 |
| 6.9.1 | Instalar un dispositivo que permita el bloqueo de energía para el control de riesgos, estará en tableros, controles y equipos, a fin de desernergizar, desactivar y/o impedir la operación normal de la maquinaria y equipo. | 5 | $1,500.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.- SEÑALES, AVISOS DE SEGURIDAD Y CÓDIGO DE COLORES |  |  |  |
| 7.1.1 | Ubicar señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores. | 3 | $0,000.00 |
| 7.2.2 | Colocar los señalamientos en las áreas en donde se requiera el uso obligatorio del Equipo de Protección Personal asignado. | 3 | $1,000.00 |
| 7.2.3 | Verificar que la aplicación del color, señalización y la identificación en la tubería están sujetas a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. | 3 | $1,500.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.- MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES |  |  |  |
| 8.1.1 | Elaborar un documento en donde se lleve el registro de la vigilancia a la salud de los trabajadores, que en las actividades de carga manual de materiales estén expuestos a sobreesfuerzos musculares o de postura. | 3 | $300.00 |
| 8.3.4 | Generar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones, con registros de los últimos 12 meses. | 5 | $2,500.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.- PLANTA FÍSICA |  |  |  |
| 9.1.1 | Realizar verificaciones oculares periódicas a las instalaciones y elementos estructurales. | 2 | $0,000.00 |
| 9.1.2 | Llevar un registro de los resultados de la realización de los recorridos por los centros de trabajo. | 2 | $100.00 |
| 9.6.2 | Conservar las áreas limpias y en orden. | 4 | $1,000.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.- ORDEN, LIMPIEZA Y SERVICIOS |  |  |  |
| 10.4 | Hacer que el depósito de agua potable sea independiente de la reserva de agua para incendio. | 4 | $7,500.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.- ORGANISMOS |  |  |  |
| 11.1.1 | Formar la Comisión de Seguridad e Higiene con un acta de integración correspondiente. | 3 | $0,000.00 |
| 11.1.2 | Atender las recomendaciones de seguridad e higiene que señala la comisión. | 2 | $1,000.00 |
| 11.1.3 | Proporcionar la información sobre procesos de trabajo, materias primas y sustancias utilizadas en dichos procesos; los incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo. | 2 | $300.00 |
| 11.1.4 | Fijar en lugares visibles del centro de trabajo la relación actualizada de los integrantes de la Comisión precisando su puesto, turno y área de trabajo. | 1 | $100.00 |
| 11.1.5 | Fijar en lugares visibles los resultados de las investigaciones de las causas de los riesgos de trabajo ocurridos, así como las medidas preventivas dictadas a fin de evitar su recurrencia. | 1 | $250.00 |
| 11.2.1 | Levantar un acta en cada una de las verificaciones anotando las situaciones de riesgo detectadas y sugerencias para su corrección. Esta acta será conservada en la empresa al menos por un año. |  | $0,000.00 |
| 11.2.2 | Levantar un acta de cada una de las verificaciones, anotando las condiciones peligrosas y el incumplimiento. | 2 | $50.00 |
| 11.3.1 | Garantizar que a los integrantes de la comisión se les proporcione la capacitación y adiestramiento en materia de seguridad e higiene. | 4 | $3,500.00 |

| ACTIVIDADES |  | TIEMPO EN SEMANAS | COSTO APROXIMADO $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.- CONDICIONES GENERALES |  |  |  |
| 12.2.3 | Contar con una relación de medidas preventivas generales y específicas de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en los centros de trabajo con menos de 100 trabajadores. | 3 | $100.00 |
| 12.2.4 | Actualizar periódicamente, por lo menos una vez al año, el programa o relación de medidas de seguridad e higiene del centro de trabajo. | 2 | $150.00 |
| 12.2.5 | Contar con un programa y procedimientos de seguridad para el uso, manejo, transporte y almacenamiento de los materiales con riesgo de incendio. | 2 | $300.00 |
| 12.2.6 | Elaborar un programa específico de seguridad para la prevención, protección y combate de incendios. | 2 | $500.00 |
| 12.3.4 | Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la interpretación de los elementos de señalización. | 2 | $5,000.00 |
| 12.3.5 | Hacer la relación de personal autorizado por el patrón para la operación y/o mantenimiento de la maquinaría y equipo. | 2 | $0,000.00 |
| 12.6.1 | Hacer un manual de primeros auxilios en el que se definan los medicamentos, y materiales de curación que requiere el centro de trabajo. | 3 | $200.00 |
| 12.8.1 | Capacitar y adiestrar a los trabajadores para la prevención y protección de incendios, y combate de conato de incendio. | 2 | $6,000.00 |
| 12.8.2 | Integrar la realización de simulacros de incendio cuando menos una vez al año. | 1 | $ |
| 12.8.3 | Organizar y capacitar brigadas de evacuación del personal y de atención de primeros auxilios. | 1 | $5,500.00 |
| 12.8.4 | Proporcionar el equipo de protección personal específico para el combate de incendios. | 2 | $4,000.00 |

5.5  SEÑALES DE SEGURIDAD  NECESARIAS PARA LA PLANTA   PROCESADORA

| SEÑALES | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
|  | PROHIBIDO EL PASO, SOLO PERSONAL AUTORIZADO | 3 |
|  | RIESGO ELECTRICO | 4 |
|  | USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | 2 |
|  | USO OBLIGATORIO DE GAFAS DE PROTECCION | 2 |
|  | SALIDAS DE EMERGENCIA | 3 |
|  | EXTINTORES | 5 |
|  | LETREROS DE PRECAUCION PARA LA MAQUINARIA | 3 |
|  | RUTAS DE EVACUACIÓN. | 5 |

5.6 UBICACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD PROPUESTAS PARA LA PLANTA PROCESADORA.

CONSULTAR EL  ANEXO A (1. MAPA DE RIESGOS)

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto, propone un programa de seguridad e higiene, el cual ofrece una mejora para la operación de las maquinarias para la elaboración del chocolate en la empresa Globalizando la Solidaridad A. C., con esto mejorando las condiciones en las que laboran los trabajadores. Buscando el bienestar de ellos y sobre todo un adecuado equipo de protección personal, el cual les ayudará en la prevención de accidentes.

La organización Globalizando la Solidaridad A. C. Presentó, según los resultados obtenidos del Diagnostico de Seguridad e Higiene en el trabajo, que hace falta cumplir con muchas de las condiciones que exigen los reglamentos federales de seguridad e higiene.

Los directivos deben proporcionar un lugar de trabajo seguro, además deben estar conscientes de que no puede hacer cumplir las  reglas de seguridad, ni asegurar las condiciones de seguridad sin la colaboración de los empleados. La colaboración activa de los trabajadores en la labor continua  de prevención es un factor esencial para el éxito de cualquier programa de prevención que se desee desarrollar.

En la empresa deben tomarse acciones con la finalidad de investigar y determinar las verdaderas causas que dan origen a los accidentes, para corregirlas y de ese modo evitar que se repitan en un futuro.

RECOMENDACIONES

Seguir las indicaciones que se plantearon en el manual en materia de seguridad e higiene para todos los trabajadores de la empresa, pues de esta manera, se evitará que en un futuro ocurra un accidente por la falta de información.

Debe fomentarse e incentivar la seguridad e higiene entre todos los trabajadores, pues no existe disciplina y no se ha creado un interés por los temas relacionados con la Seguridad e Higiene.

Para trabajadores de nuevo ingreso, se le debe proporcionar adiestramiento y sobre todo sensibilizarlo en la prevención y protección contra accidentes en el trabajo.

Atacar los riesgos profesionales a los que están expuestos los trabajadores ya sean por actos o condiciones inseguras desde su punto de origen.

Involucrar tanto a directivos y a trabajadores para fomentar una cultura de Seguridad e Higiene.

Llevar a cabo cursos de primeros auxilios, simulacro de evacuación en caso de que ocurra un incendio o un desastre natural.

Respetar el equipo de protección personal, pues este es de gran ayuda para prevenir enfermedades bacteriológicas en los trabajadores, así como para el consumidor final.

Ver como una inversión la implementación del programa de seguridad e higiene y no como un gasto más dentro de la empresa, en el que se obtendrán resultados a corto, mediano y largo plazo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Rodellar Lisa, Adolfo. Seguridad e higiene en el trabajo. Marcombo, Barcelona, España. (1988)

V. Grimaldi, John; Simonds, Ph.D. Rollin H. La seguridad industrial. Su administración. Alfaomega. México, D. F. (1996)

Ramírez Cavassa, César. Seguridad Industrial. Un enfoque Integral. Limusa. México, D. F. (1994)

STPS.- Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo.

Guía Práctica; Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2ª. Edición.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; “Normas Oficiales Mexicanas”

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; “Carteles de colores y señales de seguridad”.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; “Manual para Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo”.

STPS.- Ley Federal del Trabajo.

www.primerosauxilios.com

www.STPS.com.mx

http://www.iztacala.unam.mx/www_fesi/proteccioncivil/Manual_Primeros_Auxilios.pdf

http://www.monografias.com/trabajos6/propex/propex.shtml

http://www.simamex.com/descargas/seguridad-e-higiene-laboral/NOMS-organizacion/NOM-026-STPS-1998-Colores-y-senales-de-seguridad-e-higiene-e-identificacion-de-riesgos-por-fluidos-conducidos-en-tuberias..pdf

ANEXOS

ANEXO A

1.- MAPA DE RIESGOS

En este mapa podemos observar los lugares en donde se planea establecer el sistema de señalización, cabe mencionar que se delimitará la zona de seguridad alrededor de los trenes de maquila, así como la zona de almacenamiento

2.- CARTELES

Con el fin de cumplir con la normatividad en los centros de trabajo, se presentan los ejemplos del diseño de los carteles en base a la NOM-026-STPS-1998.

| Colores de seguridad | Tabla 1 |
| --- | --- |
| Colores Contrastantes | Tabla 2 |
| Formas Geométricas | Tabla 3 |
| Señales de Prohibición | Tabla 4 |
| Señales de Obligación | Tabla 5 |
| Señales de Precaución | Tabla 6 |
| Señales de información | Tabla 7 |
| Señales para equipo a utilizar en caso de incendio | Tabla 8 |

TABLA 1

COLORES DE SEGURIDAD

| COLOR DE SEGURIDAD | SIGNIFICADO | INDICACIONES Y PRECISIONES |
| --- | --- | --- |
| ROJO | PARO | Alto y dispositivos de desconexión para emergencias. |
|  | PROHIBICIÓN | Señalamientos para prohibir acciones específicas. |
|  | MATERIAL, EQUIPO Y SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIOS | Identificación y localización. |
| AMARILLO | ADVERTENCIA DE PELIGRO | Atención, precaución, verificación. Identificación de fluidos peligrosos. |
|  | DELIMITACIÓN DE ÁREAS | Limites de áreas restringidas o de usos específicos. |
|  | ADVERTENCIA DE PELIGRO POR RADIACIONES IONIZANTES | Señalamiento para indicar la presencia de material radiactivo. |
| VERDE | CONDICIÓN SEGURA | Identificación de tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo. Señalamientos para indicar salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad y primeros auxilios, lugares de reunión, regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros. |
| AZUL | OBLIGACIÓN | Señalamientos para realizar acciones específicas. |

TABLA 2

COLORES CONTRATANTES

| COLOR DE SEGURIDAD | COLOR CONTRASTANTE |
| --- | --- |
| Rojo | Blanco |
| Amarillo | Negro |
| Amarillo | Magenta* |
| Verde | Blanco |
| Azul | Blanco |

*Nota: el magenta debe ser el color contrastante del amarillo de seguridad únicamente en el caso de la señal utilizada para indicar la presencia de radiaciones ionizantes.

TABLA 3

FORMAS GEOMÉTRICAS

| Subsecretaría de Prevención Social Dirección General de Seguridad e higiene en el Trabajo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SIGNIFICADO | FORMA GEOMÉTRICA | DESCRIPCIÓN DE FORMA GEOMÉTRICA | UTILIZACIÓN |
| PROHIBICIÓN |  | Círculo con banda circular y banda diametral oblicua a 45° con la horizontal, dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior derecha | Prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo |
| OBLIGACIÓN |  | Círculo | Descripción de una acción obligatoria |
| PRECAUCIÓN |  | Triángulo equilátero. La base deberá ser paralela a la horizontal | Advierte de un peligro |
| INFORMACIÓN |  | Cuadrado rectángulo. La base medirá entre una a una y media veces la altura, y deberá ser paralela a la horizontal | Proporciona información para casos de emergencia |

TABLA 4

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE SIMBOLO | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| PROHIBIDO FUMAR | CIGARRILLO ENCENDIDO |  |
| PROHIBIDO GENERAR LLAMA ABIERTA E INTRODUCIR OBJETOS INCANDESCENTES | ERILLO ENCENDIDO |  |
| PROHIBIDO EL PASO | SILUETA HUMANA CAMINANDO |  |

TABLA 5

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE IMAGEN DELSÍMBOLO | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| INDICACION GENERAL DE OBLIGACIÓN | SIGNO DE ADMIRACIÓN |  |
| USO OBLIGATORIO DE CASCO | CONTORNO DE CABEZA HUMANA PORTANDOP CASCO |  |
| USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN AUDITIVA | CONTORNO DE CABEZA HUMANAPORTANDO PROTECCIÓN AUDITIVA |  |
| USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN OCULAR | CONTORNO DE CABEZA HUMANA PORTANDO ANTEOJOS |  |
| USO OBLIGATORIO DE ZAPATO DE SEGURIDAD | UN ZAPATO DE SEGURIDAD |  |
| USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD | UN PAR DE GUANTES |  |

TABLA 6

SEÑALES DE PRECAUCIÓN

| INDICACIÓN | CONTENIDO EN LA IMAGEN | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| INDICACIÓN GENERAL DE PRECAUCIÓN | SIGNO DE ADMIRACIÓN |  |
| PRECAUCIÓN,SUSTANCIA TÓXICA | CRÁNEO HUMANO DE FRENTE CON DOS HUESOS LARGOS CRUZADOS POR DETRÁS |  |
| PRECAUCIÓN, MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES | IMAGEN DE FLAMA |  |
| PRECAUCIÓN MATERIALES OXIDANTES Y COMBURENTES | CORONA CIRCULAR CON UNA FLAMA |  |
| PRECAUCIÓN MATERIALES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN | UNA BOMBA EXPLOTANDO |  |
| ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO | FLECHA QUEBRADA EN POSICIÓN VERTICAL HACIA ABAJO |  |
| RIEGO POR RADIACIÓN LÁSER | LÍNEA CONVERGIENDO HACIA UNA IMAGEN DE RESPLANDOR |  |
| ADVERTENCIA DE RIESGO BIOLÓGICO | CIRCUNFERENCIA Y TRES MEDIAS LUNAS |  |

TABLA 7

SEÑALES DE INFORMACIÓN

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE IMAGEN DE SIMBOLO | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN DE UNA SALIDA DE EMERGENCIA | SILUETA HUMANA AVANZANDO HACIA UNA SALIDA DE |  |
| UBICACIÓN DE UNA REGADERA DE EMERGENCIA | SILUETA HUMANA BAJO UNA REGADERA Y FLECHA DIRECCIONAL |  |
| UBICACIÓN DE ESTACIONES Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | CURZ GRIEGA Y FLECHA DIRECCIONAL |  |
| UBICACIÓN DE UN LAVAOJOS | CONTORNO DE CABEZA INCLINADA SOBRE UN CHORRO DE AGUA DE UN LAVAOJOS Y FLECHA DIRECCIONAL |  |

La flecha direccional podrá omitirse cuando la señal se encuentre en la proximidad del elemento señalizado, excepto en el caso de la señal de ubicación de una salida de emergencia, la cual deberá contener siempre la flecha direccional.

TABLA 8

SEÑALES PARA EQUIPO A UTILIZAR

EN CASO DE INCENDIO

| INDICACIÓN | CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN DE UN EXTINTOR | SILUETA DE UN EXTINTOR CON FLECHA DIRECCIONAL |  |
| UBICACIÓN DE UN HIDRATANTE | SILUETA DE UN HIDRANTE CON FLECHA DIRECCIONAL |  |

La flecha direccional podrá omitirse cuando la señal se encuentre en la proximidad del elemento señalizado.

ANEXO B

ESTUDIO DE RIESGO POTENCIAL PARA EL TOSTADOR

a)  Las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo;

Las partes en movimiento de esta máquina son 3 bandas en el motor debidamente protegidas.

b)  Las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado;

No presenta superficies cortantes pero si de calentamiento.

c)  El manejo y condiciones de la herramienta.

El manejo de las herramientas que se utilizan para dar mantenimiento o hacer correcciones en esta máquina está en buenas condiciones así como el manejo que se le da es adecuado.

En conclusión esta máquina no presenta riesgo.

ESTUDIO DE RIESGO POTENCIAL PARA LA  DESCASCARILLADORA POR FORMA Y TAMAÑO.

a)  Las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo.

Esta máquina trabaja a base de DISCO, tiene una banda para el motor debidamente protegida, genera calor.

b) Las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado;

No presenta superficies cortantes ni de calentamiento.

c) El manejo y condiciones de la herramienta.

ESTUDIO DE RIESGO POTENCIAL PARA  EL MOLINO.

a) Las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo;

Cuenta con una banda de motor protegida, pero presenta una parte del motor descubierta sin protección, no genera calor ni electricidad estática.

b) Las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado.

No presenta superficies cortantes ni calentamiento.

c) El manejo y condiciones de la herramienta.

Es adecuado.

Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar:

a) El tipo de daño;

El daño que puede ocasiona, es que algún empleado por descuido o por algún otro factor llegase a introducir algún objeto o alguno de sus miembros (manos, dedos, pie) seria de consecuencias lamentables tanto para la persona como para la maquinaria.

b) La gravedad del daño;

La gravedad del daño dependiendo de lo que sea introducido en el rotor va desde un daño serio a la maquinaria hasta la amputación de algún miembro.

c) La probabilidad de ocurrencia.

La probabilidad de que ocurra un siniestro de este tipo es baja, por lo que no está demás tomar las medidas preventivas necesarias para que esto no ocurra.

ESTUDIO DE RIESGO POTENCIAL PARA LA TOLVA.

a) Las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo.

No tiene partes en movimiento, no genera calor ni electricidad estática.

b) Las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado.

No tiene superficies cortantes, ni de calentamiento.

c) El manejo y condiciones de la herramienta.

Es adecuado

ESTUDIO DE RIESGO POTENCIAL PARA LA TOLVA DE ENVASADO.

a) Las partes en movimiento, generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo;

No tiene partes en movimiento, no genera calor ni electricidad estática.

b) Las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado.

No tiene superficies cortantes, ni de calentamiento.

c) El manejo y condiciones de la herramienta.

Es adecuado

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

El programa debe contener:

La periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo, y en su caso el correctivo, a fin de garantizar que todos los componentes de la maquinaria y equipo estén en condiciones seguras de operación, y se debe cumplir, al menos, con las siguientes condiciones:

a) Al concluir el mantenimiento, los protectores y dispositivos deben estar en su lugar y en condiciones de funcionamiento;

b) Cuando se modifique o reconstruya una maquinaria o equipo, se deben preservar las condiciones de seguridad;

c) El bloqueo de energía se realizará antes y durante el mantenimiento de la maquinaria y equipo, cumpliendo además con lo siguiente:

1.-Deberá realizarse por el encargado del mantenimiento;

2.-Deberá avisarse previamente a los trabajadores involucrados, cuando se realice el bloqueo de energía;

3.-Identificar los interruptores, válvulas y puntos que requieran inmovilización;

4.-Bloquear la energía en tableros, controles o equipos, a fin de desenergizar, desactivar o impedir la operación de la maquinaria y equipo;

5.-Colocar tarjetas de aviso;

6.-Colocar los candados de seguridad;

7.-Asegurarse que se realizó el bloqueo;

8.-Avisar a los trabajadores involucrados cuando haya sido retirado el bloqueo. El trabajador que colocó las tarjetas de aviso, debe ser el que las retire.

Se debe llevar un registro del mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la maquinaria y equipo, indicando en qué fecha se realizó; mantener este registro, al menos, durante doce meses.

ANEXO C

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios.

Contar con un manual de primeros auxilios en el que se definan los medicamentos, y materiales de curación que requiere el centro de trabajo.  Así como los procedimientos para la atención de emergencias médicas, tomando como guía lo dispuesto en la (NOM-005-STPS-1998.)

Es sumamente conveniente leer este manual, antes de tener que recurrir a él para consultarlo.

Los accidentes no son accidentales.

DECÁLOGO PROHIBIDO

- No meter las manos si no sabes.

- No tocar las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin esterilizar. Usa gasa siempre que sea posible. Nunca soples sobre una herida.

- No lavar las heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas, únicamente cúbrelas con apósitos estériles y transporta inmediatamente al médico.

- No limpiar la herida hacia adentro, hazlo con movimientos hacia afuera.

- No tocar ni mover los coágulos de sangre.

- No intentar coser una herida, pues esto es asunto de un médico.

- No colocar algodón absorbente directo sobre heridas o quemaduras.

- No aplicar tela adhesiva directamente sobre heridas.

- No desprender con violencia las gasas que cubren las heridas.

- No aplicar vendajes húmedos; tampoco demasiado flojos ni demasiados apretados.

¿Qué hacer si tiene que proporcionar los Primeros Auxilios?

- Comportarse tranquilo y sereno; actuando con calma ordenaremos mucho mejor nuestras ideas y actuaremos mejor.

- Mandar a llamar a un médico o a una ambulancia; recuerda que debes llevar contigo los teléfonos de emergencia.

- Alejar a los curiosos; además de viciar al ambiente con sus comentarios pueden inquietar más al lesionado.

- Siempre se deberá dar prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida.

- Hemorragias,

- Ausencia de pulso y/o respiración,

- Envenenamiento y

- Conmoción o shock

- Examinar al lesionado; revisar si tiene pulso, si respira y cómo lo hace, si el conducto respiratorio (nariz o boca) no está obstruido por secreciones, la lengua u objetos extraños; observa si sangra, si tienen movimientos convulsivos, entre otros. Si está consciente interrógalo sobre las molestias que pueda tener.

- Colocar al paciente en posición cómoda; manténgalo abrigado, no le de café, ni alcohol, ni le permita que fume.

- No levantar a la persona a menos que sea estrictamente necesario o si se sospecha de alguna fractura.

- No  se le ponga alcohol en ninguna parte del cuerpo;

- No se le dé líquidos o en todo caso darle agua caliente.

- Prevenir el shock.

- Controlar la hemorragia si la hay.

- Mantener la respiración del herido.

- Evitar el pánico.

- Inspirar confianza.

- Mucho sentido común.

- No hacer más de lo que sea necesario, hasta que llegue la ayuda profesional.

SITUACIONES EN LAS QUE INDEFECTIBLEMENTE DEBE LLAMARSE AL MÉDICO

1.-Cuando la hemorragia es copiosa (ésta es una situación de emergencia).

2.-Cuando la hemorragia es lenta pero dura más de 4 a 10 minutos.

3.-En el caso de cuerpo extraño en la herida que no se desprende fácilmente con el lavado.

4.-Si la herida es puntiforme y profunda.

5.-Si la herida es ancha y larga y necesita ser suturada.

6.-Si se han cortado tendones o nervios (particularmente heridas de la mano).

7.-En caso de fracturas.

8.-Si la herida es en la cara o partes fácilmente visibles donde se vería fea una cicatriz.

9.-Si la herida es tal, que no puede limpiarse completamente.

10.-Si la herida ha sido contaminada con polvo, tierra, etc.

11.-Si la herida es de mordedura (animal o humana).

12.-Al primer signo de infección (dolor, enrojecimiento, hinchazón - sensación de pulsación).

13.-Cualquier lesión en los ojos.

PARA TOMAR EL PULSO

Se colocan dos dedos en las arterias de la muñeca o del cuello. Deben sentirse aproximadamente 60/80 latidos por minuto en adultos, 100/120, y 140 en recién nacidos.

PARA VERIFICAR QUE EL PACIENTE RESPIRA

1.-Acerque su oído a la nariz del lesionado, para oír y sentir el aliento.

2.-Acerque el dorso de su mano a la nariz para sentir el aliento.

3.-Si es posible, coloque su mano bajo el tórax para sentir el movimiento.

4.-Coloque un espejo cerca de la fosa nasal, para ver si se empeña.

5.-El número de respiraciones normales es de 15 a 20 por minuto.

Para checar los reflejos

1.-Golpee la córnea para ver si el párpado responde con un movimiento.

2.-Observe si la pupila se contrae al inducir un rayo de luz sobre ella.

3.-Pellizque o pinche la parte interna del brazo o pierna, la cual debe moverse como respuesta.

HEMORRAGIA PROFUSA

Una hemorragia profusa proviene de la laceración de una o varias venas o arterias. Pérdida de sangre por éstas heridas puede causar la muerte del accidentado en 3 a 5 minutos.

NO PIERDA TIEMPO...PONGA SU MANO DIRECTAMENTE SOBRE LA HERIDA Y MANTENGA UNA PRESION CONSTANTE.

Figura Anexo C-1

Ponga un pañuelo o pedazo de tela limpia sobre la herida y presione firmemente con la mano. Si no tiene pañuelo o un pedazo de tela, trate de cerrar la herida con sus dedos y cúbrala con la mano.

Aplique presión directamente sobre la herida, mantenga firmemente el pañuelo o pedazo de tela sobre la herida, con un vendaje hecho de pedazos de trapo o una corbata.

Levante la parte afectada a un nivel más alto del cuerpo, si no hay fractura.

Mantenga a la víctima acostada.

Llame al médico.

Ahora debe revisar las necesidades de las otras víctimas. Trate de parar la hemorragia o sangrado y mantener la respiración en el mayor número de víctimas que pueda. Luego regrese a ver al primer accidentado en el que paró la hemorragia y haga lo siguiente:

Mantenga a la víctima abrigada. Cúbrala con sábanas u otra cubierta y ponga algo por debajo de él, para que el accidentado no esté sobre superficie mojada, fría o húmeda.

Si el accidentado está consciente y puede pasar líquidos, dele un poco de té, café o agua.

Use un torniquete en el caso que no pueda controlar una hemorragia debido a trituración, amputación o laceración accidental de un brazo o una pierna.

Como torniquete, use un pedazo ancho y resistente de cualquier tela. Nunca use alambre, soga u otro material parecido. Aplique el torniquete alrededor de la parte superior del miembro y por encima de la herida. Amarre un medio nudo, ponga un pedazo de palo o rama encima y haga otro nudo, y dele vueltas hasta que ajuste lo suficientemente para parar la hemorragia. Marque la frente del paciente con las letras "TQ" que significa Torniquete. No cubra el torniquete.

En el caso que el doctor se demore en llegar, afloje el torniquete cada 20 minutos. Si la hemorragia ha parado, deje el torniquete ligeramente suelto y listo para volverlo a ajustar en caso de que el sangrado se presente nuevamente. Vigile el torniquete constantemente hasta que la víctima sea hospitalizada.

Figura Anexo C-2

Si el accidentado está inconsciente o se sospecha de una herida en el abdomen, no le dé ninguna clase de líquidos.

Respiración de Salvamento: Hay necesidad de ayudar a respirar a la víctima cuando han cesado los movimientos respiratorios o cuando los labios, la lengua o uñas de los dedos se tornan azules. En caso de duda, comience con la respiración artificial. Esto no va a dañar al accidentado en caso de que no lo necesite, pero, una demora puede costarle la vida, si realmente necesitaba respiración artificial.

RESPIRACIÓN ARTIFICIAL

- Comience inmediatamente. Cada segundo que pasa es muy importante.

- Revise la boca y la garganta para remover obstrucciones.

- Coloque a la víctima en posición apropiada y comience la respiración artificial.

- Mantenga un ritmo respiratorio regular de 15 respiraciones por minuto.

- Manténgase en la misma posición Una vez que la víctima comienza a respirar, esté alerta para poder iniciar otra vez la respiración artificial en caso necesario.

- Llame a un médico.

- No mueva a la víctima a no ser que sea absolutamente necesario para sacarla de un sitio de peligro. No espere, o mire alrededor buscando ayuda.

- Afloje las ropas, camisa, cinturón, cuello, corbata y mantenga a la víctima abrigada.

- No se dé por vencido.

MÉTODO DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL MANUAL:

Este método de respiración artificial debe usarse en caso de que por cualquier razón no pueda usarse el método de boca-a-boca.

- Coloque a la víctima con la cara hacia arriba.

- Ponga algo debajo de los hombros para mantener levantados los hombros del accidentado, de manera que, la cabeza caiga hacia atrás. Arrodíllese detrás de la cabeza del accidentado mirando hacia la cara de la víctima.

- Tome ambas manos de la víctima y crúcelas hacia adelante, empujándolas contra la parte baja del pecho del accidentado.

- Inmediatamente estire los brazos de la víctima hacia afuera, arriba y atrás, lo más que pueda.

REPITA ESTE MOVIMIENTO DE BRAZOS POR UN PROMEDIO DE 15 VECES POR MINUTO.

- En el caso que se encuentre con la ayuda de otra persona, esta deberá sostener la cabeza hacia atrás y levantar la mandíbula hacia adelante.

Figura Anexo C-3

RESPIRACIÓN BOCA-A-BOCA PARA ADULTOS:

- Coloque a la víctima con la cara hacia arriba.

- Levante el cuello de la víctima con una mano. Incline la cabeza hacia atrás y sosténgala con la otra mano. Busque obstrucciones en la boca.

- Levante hacia arriba la mandíbula de la mano que sostenía el cuello. En ésta forma se evita que la lengua obstruya el paso de aire a los pulmones.

- Aspire profundo, y ponga su boca sobre la boca o la nariz de la víctima. Presione su boca firmemente contra la boca de la víctima para que no se escape el aire.

- Sople el aire aspirado, dentro de la boca o nariz de la víctima, hasta que vea que el pecho se levanta. El aire que usted sopla dentro de los pulmones de la víctima tiene suficiente oxígeno para salvar la vida.

- Separe su boca y deje que salga el aire que usted sopló dentro de la boca de la víctima. Ver figura Anexo C-4.

Figura Anexo C-4

EN LA RESPIRACIÓN BOCA-A-NARIZ:

Esté seguro de presionar su boca suficientemente contra la nariz del paciente y mantenga los labios de la víctima cerrados con los dedos de su mano, para que no se escape el aire en el momento de que usted sople aire dentro de la nariz de la víctima.

EN LA RESPIRACIÓN BOCA-A-BOCA:

Presione fuertemente sus labios contra los labios de la víctima y cierre la nariz del paciente en el momento que usted sople el aire dentro de la boca del paciente.

Apenas sienta usted que el aire ha salido, tome más aire y ponga su boca nuevamente sobre la boca o nariz del paciente y vuelva a respirar por él.

REPITA EL MISMO PROCEDIMIENTO 15 VECES POR MINUTO.

VENTAJAS DE LA RESPIRACIÓN BOCA-A-BOCA

La víctima no necesita colocarse en posición especial, o sobre el suelo. La respiración de boca-a-boca puede administrarse en el agua o en cualquier lugar.

No se necesita de aparatos especiales.

La persona que proporciona los primeros auxilios puede mantener la respiración de boca-a-boca por varias horas sin fatigarse, aún con víctimas de mayor tamaño.

Las manos se pueden mantener libres para usarlas en colocar la cabeza estirada hacia atrás y levantar la mandíbula hacia arriba. Esto evita la obstrucción de la entrada del aire a los pulmones, que es el motivo de fracaso más común en la respiración artificial.

El que administra este tipo de respiración puede ver, sentir y escuchar, los efectos cada vez que sopla aire dentro de los pulmones del paciente.

Además, él puede controlar la cantidad de aire, el número de respiraciones y la presión necesaria para soplar aire dentro de la boca de la víctima.

ASFIXIA

Situaciones en las que el oxígeno no llega o llega mal a las células del organismo.

LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES SON:

- Presencia de un obstáculo externo.

- Paro cardíaco.

- Ambiente tóxico y/o falta de oxígeno.

TRATAMIENTO:

- Si existe un obstáculo externo, suprimirlo.

- Colocar al accidentado en un ambiente puro.

- Asegurar la libertad de las vías respiratorias.

Para ello:

- Aflojar la ropa alrededor del cuello y cintura.

- Abrir la boca y liberar de aquello que la obstruya (vómito, secreciones, dentadura postiza móvil, etc.).

- Si está inconsciente (aunque respire), colocar una mano sobre la nuca y la otra en la frente basculando la cabeza hacia atrás suavemente; con está maniobra se libera la garganta obstruida por la caída de la lengua hacia atrás.

- Colocar en posición lateral de seguridad a fin de permitir la salida de sangre o vómito

Figura Anexo C-5

Si la asfixia se produce por la presencia de un cuerpo extraño en la garganta, colocar al accidentado boca arriba, situarse a horcajadas sobre sus muslos y con la palma de la mano encima del ombligo y la otra mano sobre la primera, efectuar un movimiento rápido hacia adentro y hacia arriba para que el impulso del aire libere las vías respiratorias (Método de Heimlich). Esta maniobra se puede realizarse en posición de pie, sentado o acostado. Si no respira tras extraer el cuerpo extraño:

Practicar la respiración artificial.

Practicar masaje cardíaco externo en el caso de no localizar el pulso en la carótida.

HERIDAS ESPECIALES

- Herida abdominal abierta

- Llame al médico.

- Siga las siguientes indicaciones SOLO en el caso que no llegue el médico.

- Empuje suavemente el órgano salido dentro de la cavidad.

- Tape la herida con una cubierta húmeda y sosténgala firmemente con una venda. El objetivo es para la hemorragia. El vendaje debe ser firme pero no ajustado.

- Heridas profundas en el pecho

- Evite que el aire entre a través de la herida. Si esto no se hace, el pulmón se colapsará.

- Sostenga con firmeza una gasa sobre la herida.

- Puede usarse un cinturón alrededor del tórax para mantener la herida cerrada. Tenga cuidado de poner la venda alrededor del tórax lo suficientemente ajustada para que no interfiera con la respiración normal.

- Heridas y raspones

En el cuidado de pequeñas heridas en la casa, es importante evitar la infección.

- Nunca ponga su boca en contacto con una herida. En la boca hay muchas bacterias que pueden contaminar la herida.

- No permita que se usen pañuelos, trapos o dedos sucios en el tratamiento de una herida.

- No ponga antisépticos sobre la herida.

- Lave inmediatamente la herida y áreas cercanas con agua y jabón.

- Sostenga firmemente sobre la herida un apósito esterilizado - hasta que deje de sangrar. Luego ponga un apósito nuevo y aplique un vendaje suave.

PÉRDIDA DEL SENTIDO (DESMAYO)

Cualquier persona que se encuentre en un estado de inconsciencia puede tener traumatismo craneal. Sobre todo, si tiene olor a alcohol.

- No mueva a la víctima hasta que llegue ayuda profesional. Muévalo solo en caso absolutamente necesario.

- No administre nada por la boca.

- Busque tarjetas o medallas de identificación alrededor del cuello o brazos de la víctima que puede sugerir la causa del estado de inconsciencia.

- Llamé al médico.

- Mantenga a la víctima acostada y protéjala contra el frío y la humedad.

ATAQUES EPILÉPTICOS

Los ataques epilépticos no son una emergencia médica. Las convulsiones generalmente son de corta duración - unos cuantos minutos. Si los ataques duran más de quince minutos, llamé al médico.

- No trate de sostener a la víctima durante las convulsiones.

- No le golpee la cara.

- No salpique agua sobre la cara del paciente.

- No ponga su dedo o un objeto fuerte entre los dientes del afectado.

- Retire los objetos que puedan lastimar al paciente.

- Cuando haya pasado el ataque, traslade al paciente a un lugar confortable y déjelo dormir si desea.

- Heridas de la cabeza

- Cuando se encuentre una persona en estado inconsciente, considere siempre la posibilidad de traumatismo craneal.

- Llame al médico o la ambulancia inmediatamente. Traumatismo craneanos necesitan inmediata atención.

- Mantenga a la víctima acostada sobre un costado, para evitar que la lengua obstruya el paso del aire a los pulmones. Esta posición facilita el drenaje en caso de vómito, o salida de otros líquidos. El cuello debe estar ligeramente arqueado (hiperextensión).

- Mantenga a la víctima abrigada en caso de clima frío o húmedo.

- Trate de controlar la hemorragia de las heridas de la cabeza, aplicando un vendaje de presión. Evite hacer presión sobre áreas fracturadas.

- No mueva la cabeza o ninguna parte del cuerpo en caso que vea salir sangre por la nariz, boca u oídos.

HERIDAS DE HUESOS Y ARTICULACIONES

- Heridas a la columna o cuello

- No mueva a la víctima del sitio donde se encuentra, hasta que llegue una ayuda apropiada (camillas o ambulancia).

- Llame al médico inmediatamente.

- Traslade al paciente bajo la supervisión de un médico.

- Mantenga al herido tranquilo y abrigado.

- Disperse a los curiosos.

- Esté preparado para comenzar respiración de boca-a-boca.

- No mueva la cabeza.

- Fracturas

Los primeros auxilios en casos de fracturas de huesos consisten principalmente en evitar mayor daño u otra fractura.

Hay dos tipos de fracturas:

Cerrada - Cuando el hueso está fracturado pero la piel está intacta

Abierta (compuesta)- Fractura del hueso con perforación de la piel por los fragmentos.

- Debe sospecharse la presencia de una fractura en caso de que la forma del miembro afectado haya perdido su apariencia o forma natural.

- Llame al médico o lleve al paciente a un hospital, después de que la parte afectada ha sido inmovilizada.

- No mueva a la víctima hasta que se haya inmovilizado la fractura a no ser que el paciente este en peligro inminente.

EN CASO DE FRACTURA CERRADA

- Trate de restablecer el brazo o pierna fracturada a su posición natural sin causar dolor o molestia al paciente.

- Apliqué el entablillado. El largo de las tablillas debe ser tal, que sobrepase la articulación por encima y debajo de la fractura. Puede usarse cualquier material con tal que sea firme: una tabla o lámina ancha de metal.

- Pueden usarse también periódicos enrollados o revistas gruesas.

- Use pedazos de trapo u otro material suave para ponerlo entre el miembro fracturado y la tablilla.

- Mantenga el entablillado en su sitio con la ayuda de una venda o pedazo de tela alrededor, cuando menos en tres partes a lo largo del entablillado:

- Uno por encima de la articulación.

- Otro por debajo.

- Otro por encima y por debajo de la fractura.

- Fracturas de los dedos de las manos y brazos pueden mantenerse firmes poniendo la mano o brazo fracturado sobre una almohada y usando unas cuantas vendas o trapos largos.

Figura Anexo C-6

EN CASO DE FRACTURA ABIERTA

- Aplique un vendaje alrededor de la herida para controlar el sangrado. Puede usar también un pañuelo, gasa o un pedazo de trapo limpio sobre la herida.

- Presione firmemente para contener la hemorragia.

- En caso que no tenga nada a su alcance ponga sus manos sobre la herida presionando ligeramente para controlar el sangrado.

- Sostenga firmemente la gasa o apósito sobre la herida y asegúrelo con una venda, pañuelo, o corbata.

- Mantenga a la víctima en posición acostada.

- Aplique el entablillado en la forma como se explica en el tratamiento de fracturas.

- No trate de estirar la pierna o brazo fracturado para volverlo a su posición natural.

DISLOCACIONES

- Trate la dislocación como si fuera una fractura abierta.

- Ponga el brazo en un cabestrillo en caso de dislocación del hombro.

- Esté seguro que el hombro opuesto pueda soportar el peso del brazo.

TORCEDURAS Y ESTIRAMIENTOS

- En caso de duda, trate a la víctima como si tuviera una Fractura.

- Ponga la parte herida en reposo.

- Mantenga moderadamente elevada la parte afectada.

- Aplique compresas frías.

- Consulte con el doctor.

- No aplique calor en ninguna forma cuando menos por 24 horas. El calor aumenta la hinchazón y dolor.

TRANSPORTE DEL LESIONADO

No mueva a una persona herida antes de que llegue el médico o personas especializadas con ambulancia, a no ser que sea peligroso dejar a la víctima expuesta a nuevas heridas. Si es posible, controle la hemorragia, mantenga la respiración y entablille todas las fracturas antes de remover al herido. Si esto no puede ser posible, siga las siguientes reglas:

Figura Anexo C-7

COMO MOVER A LA VÍCTIMA A UN SITIO SEGURO:

Arrastre o jale a la víctima sosteniéndola de los hombros; o agárrelo de los pies. No jale a la víctima por un costado. Esté seguro de proteger la cabeza de la víctima.

Figura Anexo C-8

TRASLADADO DE LA VÍCTIMA HACIA UN SITIO SEGURO:

En el caso de que la víctima tenga que ser levantada antes de checar las heridas que pueda tener, esté seguro de sostenerlo apropiadamente. El cuerpo debe sostenerse en línea recta y no debe de doblarse.

Figura Anexo C-9

Cuando desee llevar a una persona herida a un lugar donde pueda manipularse la camilla, use el método de uno, dos, o tres hombres, conforme se muestra en las figuras. El método a usar, depende de la severidad de las heridas, del número de personas que pueden ayudar y el sitio donde se encuentre la víctima (escaleras, pasajes angostos, paredes, etc.). La técnica de uno o dos hombres es ideal para víctimas inconscientes, pero no son convenientes para víctimas que puedan tener fracturas u otras heridas semejantes. En estos casos, use siempre la técnica de tres personas.

Una camilla útil puede ser hecha abotonando camisas o un saco sobre dos palos largos resistentes (bordones), o envolviendo los extremos de una sábana alrededor de dos palos o ramas de árbol. Si hay que transportar a al víctima, lo mejor es hacerlo en una camilla.

Figura Anexo C-10

HISTORIA DE ENFERMEDAD O HERIDA

- Después que se han tomado las primeras medidas y si el tiempo lo permite, la persona que ha prestado los primeros auxilios debe tomar la siguiente información:

- Identificación de la víctima.

- Identificar a las personas que la víctima quiera que sean informadas (incluyendo el sacerdote).

- Infórmese de cómo se produjo la herida o enfermedad.

- Cualquier medida especial que se ha tomado (respiración de boca-a-boca, administración de líquidos, aplicación de torniquete, etc.)

- Cualquier enfermedad o malestar anterior a la enfermedad o accidente.

ANEXO D

### BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Definición Síntomas Tratamiento Prevención

| #### Botiquín | #### Elementos Esenciales |
| --- | --- |
| #### Antisépticos | #### Material de Curación |
| #### Instrumental y otros elementos adicionales | #### Medicamentos |
| #### Botiquín para vehículo, empresas, centros deportivos | #### Medidas Preventivas |

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico para las personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención satisfactoria víctimas de un accidente o enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas.

"Su contenido cambia de acuerdo a las necesidades"

El botiquín de primeros auxilios debe estar en todo sitio donde haya concentración de personas.

Figura Anexo D-1

ELEMENTOS ESENCIALES DE UN BOTIQUIN

Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden clasificar así:

- Antisépticos

- Material de curación

- Instrumental y elementos adicionales

- Medicamentos

ANTISEPTICOS

Los antisépticos son substancias cuyo objetivo es la prevención de la infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda lesión.

Cuando se presentan individualmente en sobres que contienen pañitos húmedos con pequeñas cantidades de solución, se facilita su transporte y manipulación.

YODOPOVIDONA

Povidona yodada germicida de acción rápida, se utiliza como jabón y solución para realizar la limpieza y desinfección de lesiones. Los nombres comerciales son:

- BACTRODERM

- ISODINE

- YOVIDONA

- WESCODYNE

- PREPODYNE

La Yodopovidona puede producir reacción alérgica, por lo que no se debe usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo.

CLORHEXIDINA

Bactericida contra bacterias gran-positivas y gran-negativas. Útil en desinfección de quemaduras y heridas. Igualmente en la desinfección de material limpio. No debe aplicarse en personas que presentan hipersensibilidad a esta solución y en áreas extensas. Se presenta en sobres con toallitas impregnadas con solución de clorhexidina.

ALCOHOL AL 70%

Se usa para desinfectar termómetros clínicos, pinzas, tijeras u otro instrumental. También se usa para la limpieza de la piel, antes de la inyección. No es aconsejable utilizarlo en una herida por que irrita los tejidos.

SUERO FISIOLOGICO O SOLUCION SALINA NORMAL

Se utiliza para limpiar o lavar heridas y quemaduras, también como descongestionante nasal se presenta en bolsa por 50cc, 100cc, 250cc, 500cc o frasco gotero plástico por 30cc, en su remplazo se puede utilizar Agua estéril.

JABON

De tocador, barra o líquido para el lavado de las manos, heridas y material.

MATERIAL DE CURACION

El material de curación es indispensable en botiquín de primeros auxilios y se utiliza para:

- Controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras.

- Prevenir la contaminación e infección.

PRODUCTOS DE GASAS O RAYON/POLYESTER

Gasitas - gasas

Se sugieren aquellas que vienen en paquetes que contienen una o más gasitas estériles individuales (7.5 cm por 7.5 cm). Material suficiente para tratar una lesión solamente. Cada paquete se halla cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.

Compresas

Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40cm) para que se pueda extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una hemorragia.

Apósitos

Almohadillas de gasas y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños. (13 x 8cms, 13 x 23 cm, 23 x 23cms) según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 4cm x 6.5 cm.

Si no dispone de gasas individuales ni apósitos, elabórelos con la gasa que normalmente se consigue en paquetes. Teniendo la precaución de que todos los bordes queden al interior de tal manera que ninguna hebra quede en contacto con la herida.

VENDAS

Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir vendas elástica y de gasas de diferentes tamaños (1, 2,3 pulgadas).

VENDAS ADHESIVAS

(Tales como banditas - curitas), son útiles para cubrir heridas pequeñas.

APLICADORES

Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar 3 antisépticos en cavidades.

BAJALEGUAS

En primeros auxilios se utilizan para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos.

ESPARADRAPO

Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes delas heridas. Se dispone de esparadrapo de 1/2, 1, 2 yardas, preferiblemente hipo alérgico (micropore, transpore, leukofix)

ALGODON

Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta.

INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES

| - Tapabocas y Guantes Desechables - Pinzas - Tijeras - Cuchillas - Navajas - Termómetro Oral - Ganchos de Nodriza - Lupa - Linterna - Libreta y lápiz - Caja de fósforos o encendedor - Lista de Teléfonos de Emergencia - Gotero - Manual o folleto de Primeros Auxilios | - Otras cosas que le pueden ser útiles son: - Pañuelos desechables - Toallitas húmedas - Manta térmica - Bolsas de Plástico - Vasos desechables - Cucharas - Aguja e Hilo |
| --- | --- |

MEDICAMENTOS

Analgésicos

El botiquín de primeros auxilios debe contener principalmente analgésicos, calmantes para aliviar el dolor causados por traumatismo y para evitar entre en estado de shock, sin embargo no debe usarse indiscriminadamente porque por su acción puede ocultar la gravedad de su lesión.

Los principales analgésicos que se utiliza son de ácido acetilsalicílico y acetaminofen que en el mercado, puede encontrarse con diferentes nombres comerciales, estos también son antipiréticos (bajan la fiebre).

ACETAMINOFEN

Analgésicos comercialmente llamados:

Focus, dolex, apamide, trilum, winadol, compofen, tylenol.

Las precauciones que se deben tener para su administración son las siguientes:

- administrar siempre con agua nunca con café gaseosa o bebidas alcohólicas.

- No se debe administrar a personas con anemia, lesiones renales y hepáticas.

ACIDO ACETIL SALICILICO

Analgésico conocido comercialmente como:

Aspirina (adultos-niños), mejoral (adultos-niños), asawin (adultos-niños), bufferin, rhonal, ascriptin, son sustancias con capa entérica que evitan molestias a nivel gástrico.

Para administrar estos analgésicos o calmantes se debe tener las siguientes precauciones:

- Administrar siempre con agua ; nunca con café ,gaseosa o bebidas alcohólicas

- No administrar a personas con problemas gástricos (ulceras).

- No administrar a personas que sangran con facilidad (hemofílicos).

- No administrar durante el embarazo, por cuanto a la madre como hijo. corren riesgo porque se afecta el mecanismo de coagulación.

- No administrar a personas con problemas renales.

- No administrar a personas con historia de alergia a este medicamento.

SOBRES DE SUERO ORAL

Es indispensables tenerlos ya que, además de administrarse en casos de diarrea para evitar complicaciones de ésta, también resulta útil para administrar en casos de quemaduras hemorragias o en cualquier situación que la víctima presenta deshidratación, evitando así que entre en shock.

ANTIHISTAMINICO

No debe ser un medicamento esencial en la en la dotación del botiquín. Los antihistamínicos están indicados para personas que presentan reacción alérgica grave a la picadura de insectos y que se encuentran distantes de un centro asistencial mientras se traslada para la atención médica.

Estos medicamentos tienen como efectos adversos, sedación, somnolencia, disminución de los reflejos. No debe mezclarse con licor porque produce mareo, incoordinación, visión borrosa, visión doble, nauseas, vomito, dolor de cabeza.

Están contraindicados cuando haya hipersensibilidad a los antihistamínicos, durante el embarazo y lactancia.

Se consigue en tabletas (antigripales, clorotrimetron, fenergan, benadryl) y en crema para la picadura de insectos (caldryl).

BOTIQUIN PARA EL VEHICULO

En este agregue:

- Pastillas contra el mareo, además es recomendable disponer de un extintor (de polvo polivalente o halon, triángulos de señalización de peligro).

BOTIQUIN PARA EMPRESAS - CENTROS DEPORTIVOS

En estos botiquines la cantidad elementos estarán en relación con el número de personas que realizan actividades en estos lugares y con los riesgos ocupacionales.

Tanto las empresas como en los centros deportivos, la frecuencia de accidentes es alta; por ello, estos sitios existe un lugar especial para prestar primeros auxilios; generalmente son profesionales los encargados de este tipo de trabajo.

Por consiguiente en el botiquín hay otros medicamentos para atender enfermedades repentinas, que debe ser manejado exclusivamente por este personal.

Además de estos elementos indispensables, se recomienda que existan los siguientes:

| - Camillas - Oxígeno - Equipo para sutura - Cánulas orofaringueas - Ambu - Jeringas y agujas hipodérmicas - Férulas para la inmovilización de fracturas - Pinzas hemostáticas - Cuellos ortopédicos - Compresas frías y calientes o bolsa de agua caliente o bolsas con hielo - Succionador o perilla para extracción de secreciones - Cubeta para esterilizar instrumentos - Tensiómetro y fonendoscopio | - Sonda nasogastrica - Medicamentos para la atención de emergencia de estricto manejo medico - Estuche para la atención de accidente ofídico o animal ponzoñoso, según riego - Soluciones parenterales: - dextrosa al 5% en agua destilada - Dextrosa al 5% en solución salina - Ringer, solución salina al 0.9% - Equipo de venoclisis. - Pinza corta anillos - Yelcos |
| --- | --- |

PREVENCION

- En el hogar el colegio el trabajo el botiquín deberá estar en sitio seguro, lejos del alcance de los niños y donde no ofrezca riesgo alguno.

- No los ubique en el baño o la cocina, los medicamentos se pueden alterar por la humedad y por el calor.

- Haga una lista del contenido y péguelo a la tapa del botiquín.

- Todos los elementos deben estar debidamente empacados y marcados en caso de líquidos se recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede romperse fácilmente.

- Periódicamente deberá revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que se encuentren sucios, contaminados, dañados, vencidos (medicamentos) o que no pueda verse claramente el nombre del medicamento.

- Luego de utilizar el instrumental de un botiquín deberá lavarse debidamente desinfectarse, secarse y guardarse nuevamente.

- Para administrar medicamentos deberá tenerse en cuenta las contraindicaciones para cada caso.